CONTRATO Nº: 116-18-T-C

PROYECTO: ESTUDIO DE INTEGRIDAD DE RECIPIENTES A PRESIÓN ESTACIÓN TARIJA

Cliente: YPFB TRANSPORTE S.A.

Informe Nº: IF-V-10/05 Rev.0

Servicio:

“INFORME DE INGENIERÍA DE MEMORIA DE CÁLCULO FINAL“

MC-V-10/02 Rev. 0

Señores:

Ing. Marcelo Córdova

Ing. Ildefonso Togo

Santa Cruz de la Sierra, 09 de Abril del 2019

INDICE

1	GENERAL	3

2	CONSIDERACIONES DE DISEÑO	3

2.1	Datos de diseño	3

2.2	Dimensiones	3

2.3	Materiales	3

2.4	Código de diseño	4

3	RESUMEN DE RESULTADOS	4

3.1	Espesor requerido	4

3.2	Resumen de condiciones de diseño (Presión/Temperatura)	5

4	CONCLUSIONES	6

4.1	Máximas condiciones de trabajo	6

4.2	Resumen de Deficiencias (Deficiencies summary)	6

5	RECOMENDACIONES	7

6	ANEXOS	7

# GENERAL

De acuerdo a contrato de trabajo para un Estudio de Integridad de Recipientes a Presión en la Estación Tarija, se realizó la elaboración de la Memoria de Cálculo final, considerando unas adecuaciones en las conexiones mayores o iguales a 1” y una nueva entrada de hombre en el Tanque de Almacenamiento Horizontal V-10, en base a la Memoria de Cálculo inicial realizada.

# CONSIDERACIONES DE DISEÑO

## Datos de diseño

Los cálculos mecánicos se realizaron de acuerdo a lo indicado en el relevamiento, los Ensayos de PMI para la identificación de los materiales e información que se obtuvo de  históricos de operación, y las condiciones de diseño (Presión, Temperatura, Sobre-espesor por corrosión) de acuerdo a lo indicado a continuación:

- Presión de Diseño Interna: 			14 kg/cm2

- Temperatura de Diseño:				37.8 ºC

- Mínima Temperatura de Diseño del Metal: 		-28.89 ºC

- Presión de Operación máxima:			6.9 kg/cm2

- Sobre-espesor por corrosión:			0 mm

- Eficiencia de Junta:				Cuerpo 70% / Cabezales 70% (Nota 1)

- Condiciones Sísmicas:				Ninguna

- Fluido de Proceso:				GLP

Nota 1: Para subir la eficiencia de las juntas a 0.85 se realizó Ultrasonido Avanzado parcialmente a todas las juntas del cuerpo y los cabezales, sin embargo, de esa muestra salieron juntas rechazadas, es por este motivo que se mantiene la eficiencia de 0.7 en la Memoria de Cálculo.

## Dimensiones

Las dimensiones que se tomaron en cuenta en el cálculo fueron las relevadas en campo.

- Diámetro Externo del Tanque: 				2676 mm

- Longitud total de costura a costura:				18162 mm

- Longitud de Separación de las patas:			10998 mm

## Materiales

Los materiales utilizados en la elaboración de la memoria de cálculo son:

- Planchas del Cuerpo (virolas) 	SA-202-B (Se realizó PMI para la verificación de los materiales)

- Planchas de Cabezales 		SA-455-A (Se realizó PMI para verificar el marcaje encontrado)

- Bridas: 				SA-105 (Se realizó PMI para la verificación del material)

- Cuplas: 				SA-105

- Soportes Patas 			SA-283 Gr. C

## Reemplazo de Conexiones

Las conexiones que serán reemplazadas se detallan en la siguiente tabla:

| DESCRIPCIÓN |  |  | DIMENSIONES ORIGINALES |  |  | DIMENSIONES CON MODIFICACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRO | CONEXIÓN | SERVICIO | DIMENSION | TIPO | SERIE | TIPO | DIMENSIÓN | SCH | SERIE |
| 1 | N1 | ENTRADA | NPS 3 | CUPLA | 6000 | FLG SORF | NPS 4 | 80 | 300 |
| 2 | N2 | SALIDA | NPS 2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 | 80 | 300 |
| 3 | N3 | COMPENSACIÓN | NPS 2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 | 80 | 300 |
| 4 | N4 | INDICADOR DE NIVEL | NPS 2 1/2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 1/2 | 80 | 300 |
| 5 | N5 | RESERVA | NPS 2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 | 80 | 300 |
| 6 | N8 | ALIVIO DE PRESIÓN | NPS 2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 | 80 | 300 |
| 7 | N11 | RESERVA | NPS 2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 | 80 | 300 |
| 8 | N12 | RESERVA | NPS 2 | CUPLA | 3000 | FLG SORF | NPS 2 | 80 | 300 |
| 9 | M2 | ENTRADA DE HOMBRE | - | - | - | FLG SORF | NPS 24 | 20 | 150 |

## Código de diseño

Se utilizaron los códigos de diseño siguientes:

- ASME BPVC Section VIII, Div. 1, Edition 1995

- ASME BPVC Section VIII, Div. 1, Edition 1971 Add. 1973

- ASME Section II, Materials specification, Edition 1995

- ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged fittings (NPS ½ through NPS 24)

- ASME B16.20, Metallic Gaskets for Pipe Flanges – Ring-Joint, Spiral-Wound

# RESUMEN DE RESULTADOS

En las siguientes tablas se indican los resultados de la Memoria de Cálculo:

## Espesor requerido

En las tablas 1 y 2 se indican los espesores calculados comparados con los espesores nominales de las planchas del cuerpo y conexiones:

| TABLA 1: DETALLE DE ESPESORES DEL CUERPO A PRESIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPESOR CALCULADO (mm) | ESPESOR NOMINAL (mm) | EVALUACIÓN |
| 1 | Virola 1 – V-01 | 17.77 | 15.88 | NO CUMPLE |
| 2 | Virola 2 – V-02 | 17.77 | 15.88 | NO CUMPLE |
| 3 | Virola 3 – V-03 | 17.77 | 15.88 | NO CUMPLE |
| 4 | Virola 4 – V-04 | 17.77 | 15.88 | NO CUMPLE |
| 5 | Virola 5 – V-05 | 17.77 | 15.88 | NO CUMPLE |
| 6 | Virola 6 – V-06 | 17.77 | 15.88 | NO CUMPLE |
| 7 | Cabezal C01 | 10.34 | 10.6* | CUMPLE |
| 8 | Cabezal C02 | 10.34 | 10.6* | CUMPLE |

| TABLA 2: DETALLE DE ESPESORES DE CONEXIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | ESPESOR CALCULADO (mm) | ESPESOR NOMINAL (mm) | Aa/Ar (%) ≥ 100 | EVALUACIÓN |
| 1 | N1 – Entrada | 6.02 | 8.56 | Exempt | CUMPLE |
| 2 | N2 – Salida | 5.49 | 7.62 | 100.0 | CUMPLE |
| 3 | N3 – Reserva | 3.91 | 5.54 | Exempt | CUMPLE |
| 4 | N4 – Compensación | 3.91 | 5.54 | Exempt | CUMPLE |
| 5 | N5 – Reserva | 3.91 | 5.54 | Exempt | CUMPLE |
| 6 | N6 – Termómetro | 1.59 | 5.97 | Exempt | CUMPLE |
| 7 | N7 – Indicador de nivel | 1.59 | 8.38 | Exempt | CUMPLE |
| 8 | N8 – Manómetro | 5.16 | 7.01 | 130.0 | CUMPLE |
| 9 | N9 – Reserva | 1.59 | 5.97 | Exempt | CUMPLE |
| 10 | N10 – Reserva | 1.59 | 5.97 | Exempt | CUMPLE |
| 11 | N11 – Drenaje | 3.91 | 5.54 | Exempt | CUMPLE |
| 12 | N12 – Alivio | 6.02 | 8.56 | 100.0 | CUMPLE |
| 13 | N13 – Reserva | 1.59 | 4.06 | Exempt | CUMPLE |
| 13 | M1 –Manhole | 3.15 | 64.5 | 100.0 | CUMPLE |
| 14 | M2 – Entrada de Hombre | 9.52 | 9.52 | 100.0 | CUMPLE |

Nota: Tomar en cuenta que esta tabla solo indica si las dimensiones utilizadas en las conexiones son las adecuadas, para ver detalles de presiones ver tabla 3.

## Resumen de condiciones de diseño (Presión/Temperatura)

| TABLA 3: DETALLE DE PRESIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTO | Presión diseño (kg/cm2) | Temperatura (ºC) | MAWP (kg/cm2) | MDMT (ºC) |
| 1 | Cabezal 1 – C01 | 14 | 37.8 | 14.36 | -28.89 |
| 2 | Virola 1 – V-01 | 14 | 37.8 | 12.5 | -5 |
| 3 | Virola 2 – V-02 | 14 | 37.8 | 12.5 | -5 |
| 4 | Virola 3 – V-03 | 14 | 37.8 | 12.5 | -5 |
| 5 | Virola 4 – V-04 | 14 | 37.8 | 12.5 | -5 |
| 6 | Virola 5 – V-05 | 14 | 37.8 | 12.5 | -5 |
| 7 | Virola 6 – V-06 | 14 | 37.8 | 12.5 | -5 |
| 8 | Cabezal 2 – C02 | 14 | 37.8 | 14.36 | -28.89 |
| 9 | N1 – Entrada | 14 | 37.8 | 17.7 | -28.89 |
| 10 | N2 – Salida | 14 | 37.8 | 17.65 | -28.89 |
| 11 | N3 – Reserva | 14 | 37.8 | 17.85 | -28.89 |
| 12 | N4 – Compensación | 14 | 37.8 | 17.85 | -28.89 |
| 13 | N5 – Reserva | 14 | 37.8 | 17.85 | -28.89 |
| 14 | N6 – Termómetro | 14 | 37.8 | 20.52 | -101.11 |
| 15 | N7 – Indicador de nivel | 14 | 37.8 | 20.52 | -101.11 |
| 16 | N8 – Manómetro | 14 | 37.8 | 20.52 | -28.89 |
| 17 | N9 – Reserva | 14 | 37.8 | 20.52 | -101.11 |
| 18 | N10 – Reserva | 14 | 37.8 | 20.52 | -101.11 |
| 19 | N11 – Drenaje | 14 | 37.8 | 17.85 | -28.89 |
| 20 | N12 – Alivio | 14 | 37.8 | 15.93 | -10.5 |
| 21 | N13 - Reserva | 14 | 37.8 | 17.85 | -101.11 |
| 22 | M1 –Manhole | 14 | 37.8 | 20.16 | -101.11 |
| 23 | M2 - Manhole | 14 | 37.8 | 14.31 | -28.89 |

# CONCLUSIONES

## Máximas condiciones de trabajo

De acuerdo con los cálculos realizados para las condiciones de diseño se define las siguientes presiones máximas de trabajo:

- Condición MAWP máxima presión admisible de trabajo:

12.5 kg/cm2 @ 37.8 ºC

- Condición de MDMT mínima temperatura de diseño del metal:

-5 ºC @ 12.5 kg/cm2

- La Máxima presión admisible calculada es de 12.5 kg/cm2 No cumple con la Presión de diseño utilizada para el Cálculo (14 kg/cm2).

## Resumen de Deficiencias (Deficiencies summary)

- Virola 1 (V-01), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 2 (V-02), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 3 (V-03), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 4 (V-04), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 5 (V-05), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Virola 6 (V-06), el espesor nominal es menor que el espesor requerido por diseño.

- Conexión N6: La soldadura de filete de la conexión es insuficiente.

- Conexión N7: La soldadura de filete de la conexión es insuficiente.

- Conexión N9: La soldadura de filete de la conexión es insuficiente.

- Conexión N10: La soldadura de filete de la conexión es insuficiente.

- Patas: El espesor de la plancha base no es adecuado. Los pernos de anclaje no son adecuados.

# RECOMENDACIONES

- Dado que el espesor nominal del cuerpo y el refuerzo de las conexiones del Tanque para una presión de diseño de 14 Kg/cm2 es insuficiente se recomienda hacer un de-rate asumiendo nuevas condiciones de diseño que estén acordes a la operación actual.

- Otra opción para no hacer un de-rate es reparar las juntas que salieron rechazadas por Ultrasonido y radiografiar todas las juntas del cuerpo al 100% (Longitudinal y Circunferencia) para subir la eficiencia a 1, actualmente la eficiencia está con 0.7, y de esa manera verificar hasta que presión se puede llegar bajo esas condiciones de diseño.

- Para las deficiencias de soldadura de filete inadecuado encontradas en las conexiones N6, N7, N9 y N10, se recomienda aumentar la soldadura al valor mínimo requerido, para que la presión del de-rating no baje de 12.19kg/cm2.

# ANEXOS

- Anexo 1_ MC-V-10/02 Memoria de Cálculo Final Tanque de Almacenamiento V-10