PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPRA DE BIEN PROTECCION DE CABEZA, OJOS, OIDOS Y MANOS

YPFB Transporte S.A. precisa realizar la compra de EPP (equipo de protección personal), para la protección de la cabeza, ojos, oídos y manos.

DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP:

- Protección de la cabeza – casco de seguridad:

Requisitos para los cascos protectores que reducen las fuerzas de impacto y penetración y que puede proporcionar protección contra descargas eléctricas (no arco eléctrico).

Norma

- Los Cascos de protección deben cumplir normas y formatos iguales o vigentes a la ANSI/ISEA Z-89.1-2014 o revisión de la norma más actualizada.

- En caso de presentar cascos de otra fabricación o Norma, presentar homologación o respaldo de adecuación a la norma indicada en el punto anterior.

Características

- Los cascos a ser provistos deberán ser de 2 tipos y para ambos casos deberá ser de clase E (para riesgo eléctrico) y que cumpla con ANSI/ISEA Z89.1:2014 o revisión de la norma más actualizada.

  - Casco de Tipo I (Con visera delantera o de tipo cup o gorra)

- El mismo deberá ser de Clase E (eléctrico o riesgos eléctricos), están diseñados para reducir el peligro de contacto con conductores de mayor voltaje. Las muestras de prueba se prueban a prueba a 20,000 voltios (fase a tierra), y la corriente de fuga que no deberá exceder de los 9 miliamperios, y a 30,000 volts el casco no deberá quemarse.

- El material deberá ser de HDPE o polietileno de alta densidad.

- Sistema de suspensión tipo trinquete de al menos 4 puntos y graduable o sistema similar.

- Los cascos deberán llevar el logo de YPFB (formato a ser suministrado).

- Adicionalmente cada casco deberá contemplar los sujetadores para casco o barbiquejo de sujeción para trabajos en alturas.

Muestra

- Se deberá proveer muestras, que deberán estar acompañadas de su respectivo código y ficha técnica

- En la verificación de la muestra se revisará calidad y compatibilidad con accesorios (Orejeras cuando aplique).

- Protección auditiva de copa

Los equipos de protección auditiva deberán proporcionar seguridad, para los riesgos auditivos presentes en donde la intensidad sonora puede ocasionar la pérdida de la capacidad auditiva. Y a niveles de intensidad superiores a 85 dB será requerida la protección auditiva.

Norma

- El protector auditivo de tipo copa deberá tener su enganche y/o unión compatible con el bordillo de enganche del casco, y deberá ajustarse sin presión.

  - ser compatible 100% con el casco tipo I (tipo Cup o gorra).

  - Atenuación mínima de ruido NRR de al menos 25 dB.

  - Se deberá cumplir la norma de atenuación ANSI S3.19.

  - Brindar 2 opciones de trabajo; sobre la oreja o retirada de la misma

  - En posición de reposo la copa puede ser rotada 360° para que el usuario la ubique donde no lo incomode

  - En caso de presentar protectores auditivos de otra fabricación u otra Norma de fabricación, se deberá presentar la homologación o respaldo de adecuación a las normas indicadas en el punto anterior.

Muestra

- Se deberá proveer muestras, que deberán estar acompañadas de su respectivo código y ficha técnica.

- En la verificación de la muestra se revisará calidad, compatibilidad con accesorios casco y el confort.

- Protección para los ojos. Gafas oscuras, claras, para interior / exterior y googles o antiparras.

- Protección para los Ojos:

En relación a la protección de los ojos se tienen los siguientes riesgos latentes identificados:

Impacto: Astillado, esmerilado, mecanizado, trabajos de albañilería, remachado y lijado.

Químicos: Manejo de líquidos, desengrasado, enchapado.

Polvo: Trabajos en madera, pulido, condiciones generales de polvo.

Radiación óptica; Rayos UV de alta incidencia.

En este sentido es requerido cumplir con la protección efectiva del trabajador con la siguiente especificación técnica.

Características:

- Anti-Empañante

- Anti-Rayadura

- Anti-Impacto

- Filtro UV 99,9%

Materiales:

Policarbonato

Norma

- Las gafas o antiparras de protección deberán cumplir normas y formatos iguales o vigentes a la ANSI/ISEA Z87.1 2015 o CSA Z94.3 2015 o versión más reciente de la misma.

- Características de Gafas de Seguridad

- Deberá disponer en todos los casos de protección lateral.

- Deben ser de tipo anti empañamiento y con resistencia a químicos.

- Todas las gafas deberán tener un porta gafas (bolsito de almacenaje) y adicionalmente sus ligas, cordones o sujetadores para cuello.

- Marco livianos con patillas flexibles, de ajuste ergonómico, patillas flexibles y delgadas que no impidan el sello del protector auditivo de copa.

- Lentes de policarbonato con Protección UV de más del 99% con nivel de protección de filtración U6.

- Marcación obligatoria en marco y gafa, de la prueba de impacto Z87+ obligatoriamente.

Las gafas provistas deberán ser de los siguientes tipos:

- Gafas Claras

- Gafas Oscuras.

- Gafas para interior / exterior.

- Características de Googles Antiparras

- Googles o Gafas antiparras antiempañante (Antifog) con ventilación indirecta, color oscuro, con espuma moldeable, que cumpla con certificación ANSI Z87.1

- Lentes de policarbonato oscuro con Protección UV de más del 99% con nivel de protección de filtración U6.

- Peso máximo de 50 g.

- Diseño de perfil bajo.

- Banda elástica de seguridad ajustable.

- Anti-Empañante

- Anti-Rayadura

- Anti-Impacto

- Filtro UV 99,9%

Muestra

- Se deberá proveer muestras, que deberán estar acompañadas de su respectivo código, y accesorios (Bolsita y banda elástica y ficha técnica de especificación.

- En la verificación de la muestra se revisará calidad y cumplimiento de los requisitos normativos indicados anteriormente.

- Protección para las manos para riesgos mecánicos.

La prsente especificación técnica, tiene por objeto describir los requerimiento técnicos para la protección de las manos en relación a los Riesgos mecánicos de abrasión, corte por cuchilla, rasgado y perforación.

- La protección para las manos: (Guantes)

Norma

- La protección para las manos debe cumplir normas y formatos vigentes a EN 388-2003 o versión más actualizada de la norma.

- En caso de presentar Guantes de otra fabricación o Norma, presentar homologación o respaldo de adecuación a las normas indicadas en el punto anterior.

Características

La protección de las manos es de 2 tipos:

E.1. Guante de cuero de vacuno con costura interna.

- Con banda elástica en muñeca mayor confort. Puño abierto de seguridad.

- Costuras completas internas.

- Que cumpla con EN 388 Especificación mínima 2-1-2-1.

E.2. Guante tejido algodón poliéster de Precisión

- Forro Tejido sin costuras.

- Color Gris con recubrimiento Negro.

- Revestimiento de algodón poliéster

- Agarre rugoso texturizado

- Puño de tejido elástico.

- Que cumpla con EN 388 Especificación mínima 4-1-3-1.

Muestra

- Se deberá proveer muestras, que deberán estar acompañadas de su respectivo código y ficha técnica

- En la verificación de la muestra se revisará calidad, ergonomía.

- cantidad requerida

|  |  | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Texto breve material | Material | Requerida |
| GAFA D/SEGURIDAD PROT SOLAR CLARA | 13000090 | 200 |
| GAFA OSCURA D/SEGURIDAD PROTEC SOLAR | 13000143 | 800 |
| GAFA P/ INTERIOR/EXTERIOR | 13000103 | 800 |
| CASCO D/SEGURIDAD C/BADANA | 13000205 | 150 |
| PROTECTOR AUD AURI C/ENCASTRE P/CASCO | 13000095 | 250 |
| GUANTE D/CUERO COSTURA VOLCADO 10-11 | 13000088 | 600 |
| GUANTE D/PRESICION D/POLIESTER | 13000165 | 400 |
| GAFA ANTIPARRAS OSCURA | 13001087 | 400 |