SOLICITANTE: YPFB-TRANSPORTES

PROYECTO: ANALISIS DE SUELO, PARA REPARACION PUENTE COLGANTE DEL GASODUCTO SANTA CRUZ - YACUIBA (GSCY) EN RIO GRANDE

UBICACIÓN: PUENTE GSCY-RG

SANTA CRUZ, JULIO 2025

1.- INTRODUCCION, ANTECENDENTES Y OBJETIVOS. -

2.- UBICACIÓN. -

3.- CONSIDERACIONES GEOLÓGICAS. -

4.- GEOTECNIA. -

4.1.- Alcance de trabajo y metodología empleada. -

4.2.- Trabajo de Campo. -

4.2.1.- Perforaciones. -

4.2.2.- Toma de muestras. -

4.2.3.- Características del Saca Muestras (Cuchara de Therzagui). -

4.2.4.- Ensayo de penetración dinámica. -

4.2.5.- Características del equipo S.P.T.-

4.2.6.-Supervision Técnica. -

4.2.7.-Trabajos de Laboratorio. -

4.2.8.-Trabajo de gabinete. -

5.- CONCLUSIONES. -

6.- RECOMENDACIONES.

7.- BIBLIOGRAFIA

INDICE DE ANEXOS. -

ANEXO 1: REGISTRO DE CAMPO

ANEXO 2: REGISTRO DE LABORATORIO

ANEXO 3: UBICACIÓN DE LOS SONDEOS

ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRAFICO

1.- INTRODUCCION, ANTECENDENTES Y OBJETIVOS. -

A solicitud de la Empresa YPFB-TRANSPORTES quienes tienen como responsabilidad de realizar la ANALISIS DE SUELO, PARA REPARACION PUENTE COLGANTE DEL GASODUCTO SANTA CRUZ - YACUIBA (GSCY) EN RIO GRANDE para así determinar la conformación estratigráfica del subsuelo y los parámetros geotécnicos que permitan el diseño de las bases de fundación.

Este estudio que constituye un componente básico del proyecto, determina los siguientes objetivos principales:

- Reconocimiento del entorno geológico y estructura de la zona estudiada.

- Estudio geotécnico para la determinación de los correspondientes parámetros referidos especialmente a la resistencia y tensión admisible del suelo de fundación.

- Distribución y clasificación de materiales (suelos), no solamente en superficie, sino también a la profundidad.

2.- UBICACIÓN. -

Esta ubicado en el gaseoducto GSCY-CRUCE EN RIO GRANDE del Depertamento de Santa Cruz

Ubicación de estudio

Ubicación de estudio

3.- CONSIDERACIONES GEOLOGICAS. -

La geología del sector estudiado responde a terrazas Unidad geológica determinada como Depósito Sedimentarios (Terrazas Aluviales) y Depósitos Fluvio Lacustres del Sistema Cuaternario y están básicamente constituidos por una íter estratificación de Limo y Arcillas de plasticidad variable entre media y alta

Las formaciones geológicas presentes en el sector estudiado pertenecen a la era cuaternaria y definidos como:

- Deposito Aluvial (Qt)

- Terrazas Fluvio lacustre (Qfi)

4.- GEOTECNIA. -

4.1.- Alcance de trabajo y metodología empleada. - Los trabajos realizados cumplen con los requerimientos técnicos y se ajustan al alcance de trabajo. La metodología empleada fue convencionalmente dividida en las siguientes tres etapas:

Etapa 1.- Trabajo de Campo

Etapa 2.- Trabajo de Laboratorio

Etapa 3.- Trabajo de Gabinete

4.2.- Trabajo de Campo. - Esta fase de ejecución determina la ejecución de las siguientes actividades:

- Reconocimiento preliminar del terreno

- Perforación mecánica de 2 sondeos de investigación geotécnica (método semidirecto)

- Ensayo de penetración dinámica (SPT)

- Toma de muestras

- Lectura e interpretación de los materiales extraídos, mediante la confección de los perfiles estratigráficos del subsuelo.

4.2.1.- Perforaciones. - Con el objetivo de conocer la resistencia o capacidad de carga del suelo in-situ en sus condiciones naturales de humedad y densidad y a solicitud del interesado, se realizó 2 sondeos de exploración geotécnica, en los puntos # 1 # 2 se llegó hasta los 40.0 mts, con sus respectivos ensayos de penetración estándar (S.P.T.), y la siguiente obtención de muestras, cuya ubicación, profundidad y descripción de las mismas se determinan en el anexo 1.

4.2.2.- Toma de muestras. - De los materiales extraídos, una vez caracterizados los suelos y registrados en los correspondientes perfiles geotécnicos se han obtenido muestras, guardando una equidistancia vertical de 1.00 m o de cada variación de material (cambio de estrato) adoptando la tecnología más adecuada para que estas sean representativas, dichas muestras fueron identificadas y protegidas adecuadamente para ser remitidas al Laboratorio de Mecánica de Suelos para su análisis respectivo.

4.2.3.- Características del Saca Muestras (Cuchara de Terzaghi). - Las principales características del saca muestras son las siguientes:

- Saca muestras bipartido punta de acero con cabeza de acoplamiento con dos orificios y válvula de retención de bola.

- Diámetro externo 2 pulg.

- Diámetro interno 1 3/8 pulg.

- Longitud de cuchara 27 pulg.

4.2.4.- Ensayo de penetración dinámica. - Los ensayos S.P.T. han sido ejecutados de acuerdo a la norma ASTM-1586 (AASHTO T-206). Este ensayo permite determinar el índice de resistencia a la penetración (Ng) que ofrecen los suelos al ser ensayados por el penetrometro, el cual es hincado a percusión mediante un martinete de 63.5 kg bajo caída libre de 75 cm. A través de un tubo guiador. Este índice conjuntamente con el tipo de suelo obtenido en laboratorio, permite a través de ábacos y fórmulas empíricas, determinar la capacidad admisible de los suelos ensayados a la profundidad deseada.

4.2.5.- Características del equipo S.P.T.- Las principales características de acuerdo a las normas convencionalmente utilizadas son:

- Diámetro externo de la barra para el ensayo 11/4 pulg.

- Diámetro interno de la barra para ensayo ½ pulg.

- Equipo de hinca:

- Peso del martinete 63.5 kg. (140 lbs.)

- Cabeza de hinca y tubo guía

- Altura de caída libre 75 cm. (30 pulg.)

4.2.6.-Supervision Técnica. - Por la importancia que reviste este estudio geotécnico, se destacó al lugar un técnico especializado en Mecánica de Suelos quien estuvo a cargo de los trabajos y supervisión.

4.2.7.-Trabajos de Laboratorio. - A partir de las muestras extraídas se realizaron los diferentes ensayos de laboratorio, cuya relación nominal es la siguiente:

- Método de Penetración Normal y Muestreo con Tubo partido de los suelos (ASTM D-1586 AASTHO T-206-70)

- Contenido de Humedad natural (AASTHO T-265 ASTM D-2216)

- Análisis granulométrico (ASTM D-422)

- Límites de consistencia:

- Limite liquido (ASTM D-4318)

- Limite plástico (ASTM D-4318)

- Índice de plasticidad

- Clasificación Unificada de Suelos (SUCS) ASTM D-2487-66T AASHTO M-145

4.2.8.-Trabajo de gabinete. -Una vez concluido el trabajo de campo y de laboratorio se llevó a cabo la etapa de gabinete mediante el análisis de toda la información obtenida que se resume en el presente trabajo a través de este informe final, la formulación de las conclusiones técnicas más viables. Las principales actividades fueron las siguientes:

Preparación del perfil del sondeo, en los cuales se puede visualizar   las propiedades físico-mecánicas de los suelos, es decir:

- Color

- Forma

- Espesor de cada uno de los niveles

- Valores de tensión admisible

5.- CONCLUSIONES. -

5.1. Los suelos extraídos en la fase de campo y confirmados por la fase de laboratorio, pertenecen a la Unidad geológica determinada como Depósito (Terrazas Aluviales) y Depósitos Fluvio Lacustres del Sistema Cuaternario y están básicamente constituidos por un ínter estratificación de Limo y Arcillas de plasticidad variable entre media y alta.

5.2. El tipo de suelo existente en los sondeos hasta los 27 metros de `profundidad se verifica un neto predominio de suelos granulares de naturaleza Arenas limosas, arenas limosas-gravosas, cuyas propiedades indicativas (determinadas por el Índice de Grupo), son iguales a (0).

5.3. En el sondeo a partir de los 27 metros se verifica la existencia de material arcilloso de baja plasticidad.

5.4. En el sondeo #2 realizados se llegó hasta 40 mts de profundidad la cantidad de golpes obtenidos nos da rechazo.

5.4. En ambos sondeos se verifica la existencia de material orgánico a una profundidad de 6 hasta los 9 metros palizada.

5.6. Según ASTM D1586-84 “METODO DE PENETRACION NORMAL Y MUESTREO CON TUBO PARTIDO DE LOS SUELOS” (Standard Test Method for Penetration Test and Split-Barrel Sampling of Soils) en punto:

7.2.1 Se han aplicado un total de 50 golpes durante cualquier de los tres incrementos de 6 pulgadas (0,15 m) descritos en 7.1.4.

7.2.3 No se observa avance del muestreador durante la aplicación de 10 golpes sucesivos del martillo.

A tal efecto los sondeos mencionados nos dieron "rechazo" en cumplimiento a los puntos 7.2.1 y 7.2.3 de la norma citada en líneas arriba (ASTM D 1586).

6.- RECOMENDACIONES.

Tomando en cuenta las observaciones, conclusiones y obra a proyectarse se establecen las siguientes recomendaciones:

Las dimensiones, espesor y el tipo de fundación serán determinado por el Ingeniero calculista, para tal efecto debe tomarse muy en cuenta el perfil geotécnico, dependiendo de la magnitud de la estructura se deberá considerar profundidad de desplante de tal manera que resista los esfuerzos horizontales producidos por agentes climáticos.

Otra recomendación, a pesar de su aparente sencillez estructural, los elementos de fundación requieren una ejecución y control cuidadoso por lo que respecta a la colocación de las armaduras, puesta en obra del hormigón, eventuales juntas de hormigonado, etc., por lo que no debe dejarse en manos de contratistas poco experimentados y solventes.

Si el Ing. Calculista opta por diferentes alternativas de fundación, deberá basarse en el perfil geotécnico adjunto en el anexo 1.

7.- BIBLIOGRAFIA. -

MECANICA DE SUELOS Tomo I Mecánica de Suelos y Fundaciones Juárez Badillo- Rico Rodríguez

SUELOS FUNDACIONES Y MUROS María Graciela Fratelli

MECANICA DE SUELOS EN INGENIERIA PRACTICA Terzaghi Karl

MANUAL DE ENSAYOS DE SUELOS Y MATERIALES –SUELOS VOLUMEN 4 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

ANEXO 1

REGISTROS

DE

SONDEO

SOLICITANTE: YPFB-TRANSPORTES

PROYECTO: ANALISIS DE SUELO, PARA REPARACION PUENTE COLGANTE DEL GASODUCTO SANTA CRUZ - YACUIBA (GSCY) EN RIO GRANDE

UBICACIÓN: PUENTE GSCY-RG

SANTA CRUZ, JULIO 2025

ANEXO 2

REGISTROS

DE

ENSAYOS DE LABORATORIO

REGISTROS DE SONDEO # 1

SOLICITANTE: YPFB-TRANSPORTES

PROYECTO: ANALISIS DE SUELO, PARA REPARACION PUENTE COLGANTE DEL GASODUCTO SANTA CRUZ - YACUIBA (GSCY) EN RIO GRANDE

UBICACIÓN: PUENTE GSCY-RG

SANTA CRUZ, JULIO 2025

ANEXO 2

REGISTROS

DE

ENSAYOS DE LABORATORIO

REGISTROS DE SONDEO # 2

SOLICITANTE: YPFB-TRANSPORTES

PROYECTO: ANALISIS DE SUELO, PARA REPARACION PUENTE COLGANTE DEL GASODUCTO SANTA CRUZ - YACUIBA (GSCY) EN RIO GRANDE

UBICACIÓN: PUENTE GSCY-RG

SANTA CRUZ, JULIO 2025

ANEXO 3

UBICACIÓN

DE

SONDEOS

SOLICITANTE: YPFB-TRANSPORTES

PROYECTO: ANALISIS DE SUELO, PARA REPARACION PUENTE COLGANTE DEL GASODUCTO SANTA CRUZ - YACUIBA (GSCY) EN RIO GRANDE

UBICACIÓN: PUENTE GSCY-RG

SANTA CRUZ, JULIO 2025

SPT-2

SPT-2

SPT-1

SPT-1

ANEXO 4

REGISTRO

FOTOGRAFICO

SOLICITANTE: YPFB-TRANSPORTES

PROYECTO: ANALISIS DE SUELO, PARA REPARACION PUENTE COLGANTE DEL GASODUCTO SANTA CRUZ - YACUIBA (GSCY) EN RIO GRANDE

UBICACIÓN: PUENTE GSCY-RG

SANTA CRUZ, JULIO 2025

Ensayo de penetración standart