1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

1.1 ANTECEDENTES

El propósito de este termino de referencia corresponde a un servicio de reparación de carcasa de bomba de cuatro etapas marca United (flowserve) que corresponde a un mantenimiento mayor de la bomba.

En almacén de YPFBTransporte se tiene una carcasa de bomba United a medio uso que requiere ser reparada para que posteriormente sea utilizada en una de nuestras bombas, cuya carcasa se encuentra en mal estado con una disminución de su rendimiento volumétrico ya que la distancia entre voluta e impelleres fue aumentando por el fenómeno de erosión provocada por el producto que bombean nuestras bombas. También se tiene desgaste de los canales de los anillos de desgaste y los cojinetes interiores.

El detalle del alcance del mismo se describe más adelante.

Desgaste de la pared de las volutas.

Desgaste alojamiento de cartuchos de bomba y bujes de garganta.

1.2 OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El objetivo de este mantenimiento es realizar un mantenimiento mayor al mismo, dejando la carcasa de bomba united como una pieza “nueva” con las dimensiones originales según plano. Estas medidas serán revisadas como control de calidad por parte del personal asignado de YPFBTransporte antes de ser entregados.

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

2.1. ALCANCE

Descripción de tareas:

Overhaul de carcasa de bomba centrifuga de cuatro etapas de marca United.

1) Desarme completo de la bomba, limpieza e inspección de todos los componentes.

2) Control dimensional de carcasa bomba con planos originales.

3) Inspección de soporte de cojinetes (cabezales) y reparación de los mismos si requieren.

4) Realizar y entregar informe de inspección inicial a personal de YPFBTransporte asignado.

5) Re-Metalizado de cojinetes radiales de cabezales.

6) Re-metalizado de cojinetes axiales.

7) Recuperación tapas axiales de cabezales o remplazo.

8) Recuperación de cabezales de bomba.

9) Recuperar diámetro interior de soportes cojinetes.

10) Recuperar agujeros para espina y bridas de sellos.

11) Remplazo retenes metálicos de cabezales.

12) Mecanizado de frente de cuerpo de carcasa

13) Cepillado de ambas tapas de la bomba

14) Rellenar y mecanizar volutas por cada etapa.

15) Recuperar parte interior de la bomba mediante una Alesadora automática u otra herramienta automática de precisión (alojamientos cojinetes, anillos de desgaste, bujes de garganta, etc).

16) Revisión y mecanizado alojamiento de cartuchos sellos mecánicos según dimensiones de planos originales (eliminar rajaduras, ovalizaciones, hendiduras, desgaste por erosiones, etc.)

17) Recuperar frentes y espigado de soportes cojinetes.

18) Mecanizado de soporte de cojinetes para colocación de sensores de vibración, dos sensores radiales y un axial por cabezal.

19) Armado de la bomba.

20) Entregar informe de inspección con reparaciones realizadas a personal de YPFBTransporte asignado.

21) Prueba hidrostática.

22) Ensayo de performance.

23) Pintura externa de bomba: una primera capa con pintura epóxica (4mils) y otra capa de color blanco con poliuretano RAL 9016 (mínimo 8 mils).

24) Elaboración de informe de reparación final. Donde estarán las pruebas de rendimiento presencial con un rotor nuevo.

25) Acondicionamiento para el despacho.

Consideraciones generales

El proveedor del servicio deberá recoger las carcasas de bomba de nuestros almacenes en Santa Cruz – Bolivia y una vez concluya con el mantenimiento en el mismo deberá nuevamente entregar en nuestro almacén de santa cruz.

Si requiriese toda la logística de montaje y traslado nacional y/o internacional del mismo, será responsabilidad de la Empresa a adjudicarse.

Los equipos y herramientas a ser utilizados en el overhaul de las carcasas de las bombas United deben estar en buen estado y ser adecuados a las tareas a ejecutarse según detalle del alcance.

Los instrumentos deben estar calibrados o tener patrones calibrados para realizar las mediciones en forma apropiada.

El proveedor deberá demostrar su conocimiento en la ejecución de este servicio indicando por escrito haber realizado trabajos similares a los requeridos en este servicio (Hacer mención que servicio se ejecutó y para quien se lo hizo).

La Empresa a adjudicarse debe tener los equipos adecuados para ejecutar este servicio como alesadora automática, cepilladoras o una herramienta de mecanizado multiuso, etc.

2.2. DETALLE Y CARACTERISTICAS

Procedimiento de ejecución de trabajos

El contratista deberá ejecutar las tareas de acuerdo con las especificaciones de reparación del fabricante y contar con los planos originales de los mismos, cualquier variación o modificación a la especificación deberá ser aprobada por el personal de supervisión de YPFB TRANSPORTE S.A. S.A. asignado.

El supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A. podrá visitar el taller del proveedor en cualquiera de las etapas del servicio, pudiendo recabar información, realizar modificaciones e incluso parar el servicio siempre con la debida justificación técnica o de seguridad, esto tiene como propósito el garantizar la buena ejecución de los servicios contratados.

El contratista deberá tener taller propio, no pudiendo sub contratar el servicio.

3. PLAZO

Tiempo requerido para ejecución del servicio.

- Reparación carcasa de bomba…90 días como máximo.

4. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La Propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario, desde la fecha límite fijada para la entrega de las Propuestas.

5.- GARANTÍAS DE LA OFERTA

La empresa a adjudicarse deberá ofrecer por lo menos 6 meses de garantía desde la puesta en marcha sobre:

- Defectos de fabricación, haciéndose cargo de los costos de reparación y de la logística de traslado de la carcasa nacional y/o internacional si requiriese.

- Una vez sea reportada la falla por YPFB Transporte S.A dentro las 12 horas, la Empresa a adjudicarse debe garantizarnos una atención inmediata.

anexos