PROYECTO:

INSTALACIÓN DE LINER EN DUCTO OMTF

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“PROVISIÓN DE CAÑERÍAS Y ACCESORIOS MECÁNICOS - OMTF ARICA”

ÍNDICE

1.	ANTECEDENTES	2

2.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	2

3.	DEFINICIONES	2

4.	OBJETIVO	2

5.	ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	2

6.	ENTREGA DE MATERIALES POR YPFB TRANSPORTE S.A.	2

7.	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LA PROVISIÓN	2

8.	PLAZO Y CONDICIÓN DE ENTREGA	3

9.	CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA	4

10.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS)	5

11.	PROPUESTA ECONÓMICA	5

12.	DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	5

13.	NORMAS APLICABLES	5

14.	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	5

# ANTECEDENTES

YPFB TRANSPORTE S.A., en adelante YPFB TR, está llevando adelante el proyecto de “Instalación de Liner en Ducto OMTF”, para lo cual requiere la provisión de Cañerías y Accesorios Mecánicos para el OMTF Arica (en adelante Materiales Mecánicos), que se indica en el presente documento y su anexo a cumplir por los Proponentes en la etapa de presentación de ofertas y posterior provisión en caso de ser adjudicado.

# UBICACIÓN DEL PROYECTO

Terminal Arica, en la República de Chile.

# DEFINICIONES

- Contratante: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros para la ejecución de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz – Bolivia, Av. Doble Vía La Guardia Km-7 1/2.

- Contratista: Es la parte que toma a su cargo la Construcción y Puesta en Marcha del Servicio.

- Proponentes: Son las empresas legalmente establecidas en el país, que, en conformidad con los Términos de Referencia y Administrativos de la presente invitación, participan del proceso de licitación para la ejecución del servicio.

- ASME: American Society of Mechanical Engineers.

- API: American Petroleum Institute.

- ANSI: American National Standards Institute.

- ASTM: American Society for Testing Materials.

- MSS SP: Manufacturers Standardization Society Standard Practice.

- OMTF: Oleoducto Marítimo Terminal – Fondeadero.

# OBJETIVO

Definir el alcance y los requerimientos técnicos y administrativos a ser tomados en cuenta para la presentación de propuestas técnico-económicas y posterior ejecución en la provisión de Cañerías y Accesorios Mecánicos para el OMTF Arica.

# ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

No aplica.

# ENTREGA DE MATERIALES POR YPFB TRANSPORTE S.A.

No aplica.

# DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LA PROVISIÓN

  - ALCANCE GENERAL

Para el presente proceso, YPFB TRANSPORTE S.A. establece la presentación de ofertas y adjudicación por el total con precio evaluado más bajo, siendo el alcance de provisión el siguiente (resumen), que también está indicado en la Matriz de Evaluación Técnica (Anexo E-1).

Tabla N° 1: Descripción de los Materiales Mecánicos.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAÑO 18" 0.250" AC 18" SEAMLESS / SAWL pipe, 0.250" wall thickness, beveled ends, API 5L Grade X46, PSL-1 | METRO | 24 |
| 2 | BRIDA 18", RF, WN 150LB STD, ASTM A-105 18" RF WN flanges, 0.312" (SCH 20), ANSI Class 150, MSS SP-44, Grade F46. | PZA | 14 |
| 3 | PRIS 1 1/8"X6 1/4"NC GR B7 2 TUE HEX AC 1-1/8" studs ASTM A193 Grade B7, with 2 nuts ASTM A194 Grade 2H, length 6-1/4" for 18" Class 150 flanges. Studs and nuts zinc plated. | PZA | 160 |
| 4 | EMPAQ 18", 1/8" THK, 150LB RF 18" CWI gaskets (with inner ring), 1/8", for ANSI Class 150 RF flanges, spiral wound stainless steel, non-asbestos, ASME B16.20. | PZA | 18 |
| 5 | ANILLO D/PURGA 18"150RF A105 DRENAJE3/4" Anillo de purga de 18” ASTM A-105 para bridas de 18” ANSI 150 RF (ASME B16.5), con purga de 3/4” NPT | PZA | 1 |
| 6 | BRIDA 6" A150 RF SCH40 AC P/S C/C 6" RF WN flange, 0.280" (SCH STD), ANSI Class 150, ASTM A105, ASME B16.5. | PZA | 1 |
| 7 | EMPAQ 6" 150 RF FLEX P/BRIDA 6" CWI gaskets (with inner ring), 1/8", for ANSI Class 150 RF flanges, spiral wound stainless steel, non-asbestos, ASME B16.20. | PZA | 2 |

El proveedor adjudicado deberá cumplir con los requisitos establecidos en los siguientes estándares:

- Certificados de calidad de los materiales de acuerdo lo especificado en la Tabla N° 1.

- Embalaje y transporte del Material Mecánico.

  - GARANTÍA

El proveedor deberá garantizar que los Materiales Mecánicos suministrados son nuevos y adecuados para la aplicación (hidrocarburos líquidos como ser gasolina especial, diésel oíl y petróleo crudo) de acuerdo a las especificaciones técnicas y las normas API 5L, ASME B31.4, ASME B16.20, MSS SP-44, ASTM, ASME B16.5.

Los Materiales Mecánicos y sus componentes, deberán tener garantía contra defectos de fabricación y/o material.

# PLAZO Y CONDICIÓN DE ENTREGA

  - PLAZO

El plazo máximo establecido para la entrega posterior a la emisión y confirmación de la Orden de Compra por parte del Proveedor, o constituida la aceptación tácita por parte del Proveedor, según ítems es:

- 90 días calendario.

Pudiendo el proveedor entregar los ítems adjudicados en menor plazo.

  - CONDICIÓN DE ENTREGA

La condición de entrega establecida para la presente contratación, es en condición DPU (Delivered at Place Unloaded) INCOTERMS 2020, descargado de camión en predios de YPFB Terminal Arica, ubicado en la Av. Renato Rocca N°1999, Arica - Chile.

A efectos de trámites de Aduana Chile a cargo de YPFB TR, para la liberación del pago de Tributos Aduaneros de Chile en la Importación de bienes, la empresa que se adjudique esta licitación deberá proceder de la siguiente manera:

- Toda importación de bienes para consumo en la República de Chile y que será parte del proyecto, podrá importarse tomando en cuenta los siguientes datos:

- La factura deberá estar consignada a nombre de:

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS.

AV. RENATO ROCCA N° 1999.

RUT: 59.000.040-K.

ARICA-CHILE.

CHILE (CL).

Con el número de RUT indicado, se exime del pago de tributos y gravámenes.

- La factura comercial deberá incluir la siguiente información:

- Debe mencionar que el material es para consumo chileno.

- Debe especificar que el Adquiriente comercial es el proveedor X.

- Debe especificar que el consignatario es YPFB en Arica.

También tomar en cuenta lo siguiente:

- El proveedor es netamente responsable de la importación de la carga.

- YPFB TR únicamente se encarga de los trámites aduaneros de nacionalización.

# CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Los Proponentes deberán presentar e indicar dentro de su propuesta técnica los siguientes requerimientos, que serán evaluados en la Matriz de Evaluación Técnica (Anexo E-1):

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Proponente deberá elaborar y adjuntar su propuesta técnica que contenga y describa todos los requerimientos establecidos para los ítems ofertados, cumpliendo con la descripción detallada del Numeral 7.1 del presente documento.

- TIEMPO DE ENTREGA (PLAZO)

El Proponente deberá indicar el plazo de entrega del ítem ofertado, en conformidad con lo establecido en el Numeral 8.1 del presente documento.

- CONDICIÓN DE ENTREGA

El Proponente deberá confirmar la condición de entrega en conformidad con lo establecido en el Numeral 8.2 del presente documento.

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS)

El criterio establecido para la evaluación por parte de YPFB TR es: CUMPLE / NO CUMPLE, mediante la aplicación de la Matriz de Evaluación Técnica (Anexo E-1), adjunta al TDR.

# PROPUESTA ECONÓMICA

La presentación y evaluación se realizará conforme lo establecido en la invitación a cotizar.

# DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Forman parte de los TDR los siguientes documentos:

- ANEXO E-1: Matriz de Evaluación Técnica.

# NORMAS APLICABLES

- Se debe cumplir con el código ASME B31.4.

- Norma API 5L

- Norma MSS SP-44

- Norma MSS SP-75

- Norma ASME B16.5

- Norma ASME B16.20

- ASTM A105

- ASTM A193

# OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- La entrega de los Materiales Mecánicos deberá ser coordinada con YPFB TRANSPORTE S.A. con anticipación de al menos 48 horas.