Develop HAZOP Worksheet

| Nodo: 1. Succión de compresor UCG-04 (Dresser-Rand). Desde Tie In-001 hasta ingreso a Skid de compresor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento: SC-E30-PR-00-03-02 de 07-RC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desviación | Causas | Consecuencias | CAT | Riesgo Inicial |  |  | Salvaguardas | CAT | Riesgo Actual |  |  | HAZOP Recomendaciones |  | Riesgo Residual |  |  |
|  |  |  |  | S | P | RI |  |  | S | P | RA | Recomendaciones | Resp | S | P | RR |
| Mayor presión | 1.1.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos Presión | 1.2.1.; Cierre indebido de válvula manual 1172. | 1.2.1.1.; Daños internos al compresor. | E | 3 | C | B | 1.; PALL-1121 con paro de compresor. | SIF | 3 | B | B |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.; Cierre espurio de ESDV-0400. | 1.2.2.1.; Daños internos al compresor. | E | 3 | D | M | 1.; PALL-1121 con paro de compresor. | SIF | 3 | C | B |  |  |  |  |  |
| No/Menos Flujo | 1.3.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más Flujo | 1.4.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo Inverso | 1.5.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo Mal dirigido | 1.6.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más Temperatura | 1.7.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos Temperatura | 1.8.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más nivel | 1.9.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos nivel | 1.10.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otra Composición | 1.11.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrosión/ Erosión | 1.12.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad | 1.13.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paro y puesta en marcha | 1.14.1.; Apertura indebida de ESDV-0400 con alta presión diferencial. | 1.14.1.1.; Posible daños al compresor y scrubber de succión. | E | 3 | C | B | 1.; Permisivo de apertura de ESDV-0400 por lógica del compresor (Por presión de succión). | SIF | 3 | B | B |  |  |  |  |  |
| Líneas fuera de servicio | 1.15.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Líneas auxiliares en contacto | 1.16.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nodo: 2. Descarga de compresor UCG-04 (Dresser-Rand). Desde Descarga de compresor hasta Tie In-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento: SC-E30-PR-00-03-02 de 07-RC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desviación | Causas | Consecuencias | CAT | Riesgo Inicial |  |  | Salvaguardas | CAT | Riesgo Actual |  |  | HAZOP Recomendaciones |  | Riesgo Residual |  |  |
|  |  |  |  | S | P | RI |  |  | S | P | RA | Recomendaciones | Resp | S | P | RR |
| Mayor presión | 2.1.1.; Cierre espurio de ESDV-0402. | 2.1.1.1.; Sobrepresión en línea de descarga, rotura, liberación de gas, incendio con impacto al personal, instalaciones y medio ambiente. | P | 5 | C | A | 1.; PAHH-1122 con paro de compresor. | SIF | 5 | B | M | 1.; Verificar y modificar en P&ID el paro de compresor UCG-04 por muy alta presión de descarga (En P&ID se indica como PALL-1122). | IPE | 5 | A | M |
|  |  |  | M | 2 | D | B |  |  | 2 | C | B | 2.; Verificar y modificar set de válvula de alivio VAS-169 y set de paro por alta presión (PAHH-1122) para protección de las líneas (#600) de la estación. | YPFB TR | 2 | A | B |
|  |  |  | E | 4 | D | A |  |  | 4 | C | M |  |  | 4 | A | B |
|  | 2.1.2.; Cierre indebido de válvula manual en descarga d ecompresor. | 2.1.2.1.; Sobrepresión en línea de descarga, rotura, liberación de gas, incendio con impacto al personal, instalaciones y medio ambiente. | P | 5 | B | M | 1.; PAHH-1122 con paro de compresor. | SIF | 5 | A | M | 2.; Verificar y modificar set de válvula de alivio VAS-169 y set de paro por alta presión (PAHH-1122) para protección de las líneas (#600) de la estación. | YPFB TR | 5 | A | M |
|  |  |  | M | 2 | C | B |  |  | 2 | B | B |  |  | 2 | A | B |
|  |  |  | E | 4 | C | M |  |  | 4 | B | M |  |  | 4 | A | B |
|  | 2.1.3.; Cierre indebido de válvula manual 8020. | 2.1.3.1.; Sobrepresión en línea #150, rotura, liberación de gas, incendio con impacto al personal, instalaciones y medio ambiente. | P | 5 | B | M |  |  | 5 | B | M | 3.; Implementar uso de candado en válvula manual 8020 de alivio al venteo, según procedimiento interno de YPFB TR, e indicar cambio de serie en XV-152 y en VAS-169. | YPFB TR / IPE | 5 | A | M |
|  |  |  | M | 2 | C | B |  |  | 2 | C | B |  |  | 2 | A | B |
|  |  |  | E | 4 | C | M |  |  | 4 | C | M |  |  | 4 | A | B |
| Menos Presión | 2.2.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No/Menos Flujo | 2.3.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más Flujo | 2.4.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo Inverso | 2.5.1.; Paro de compresor por falla. | 2.5.1.1.; Flujo inverso al compresor, posibles daños internos. | E | 2 | E | M | 1.; Válvula de retención. | PF | 2 | D | B |  |  |  |  |  |
| Flujo Mal dirigido | 2.6.1.; Apertura espuria de XV-152. | 2.6.1.1.; Alivio de gas al venteo, no modifica el escenario actual de planta.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más Temperatura | 2.7.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos Temperatura | 2.8.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más nivel | 2.9.1.; No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos nivel | 2.10.1.; No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otra Composición | 2.11.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrosión/ Erosión | 2.12.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad | 2.13.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paro y puesta en marcha | 2.14.1.; Apertura indebida de ESDV-0402 con alta presión diferencial. | 2.14.1.1.; Posible daños al compresor y scrubber de descarga. | E | 3 | C | B | 1.; Permisivo de apertura de ESDV-0402 por lógica del compresor. | SIF | 3 | A | B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.; Válvula de retención. | PF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Líneas fuera de servicio | 2.15.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Líneas auxiliares en contacto | 2.16.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nodo: 3. Succión de compresor UCG-05 (Ariel). Desde Tie In-001 hasta ingreso a compresor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento: SC-E30-PR-00-03-02 de 07-RC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desviación | Causas | Consecuencias | CAT | Riesgo Inicial |  |  | Salvaguardas | CAT | Riesgo Actual |  |  | HAZOP Recomendaciones |  | Riesgo Residual |  |  |
|  |  |  |  | S | P | RI |  |  | S | P | RA | Recomendaciones | Resp | S | P | RR |
| Mayor presión | 3.1.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos Presión | 3.2.1.; Cierre indebido de válvula manual V-1044. | 3.2.1.1.; Daños internos al compresor. | E | 3 | C | B | 1.; PALL-2301 con paro de compresor. | SIF | 3 | B | B |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2.; Cierre espurio de ESDV-0500. | 3.2.2.1.; Daños internos al compresor. | E | 3 | D | M | 1.; PALL-2301 con paro de compresor. | SIF | 3 | C | B |  |  |  |  |  |
| No/Menos Flujo | 3.3.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más Flujo | 3.4.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo Inverso | 3.5.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo Mal dirigido | 3.6.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más Temperatura | 3.7.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos Temperatura | 3.8.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más nivel | 3.9.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos nivel | 3.10.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otra Composición | 3.11.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrosión/ Erosión | 3.12.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad | 3.13.1.; Imposibilidad de bloque ante fugas por válvulas de purga de cabezales de succión y descarga. | 3.13.1.1.; Fuga de gas, posible incendio con impacto al personal y las instalaciones. | P | 4 | C | M |  |  | 4 | C | M | 4.; Instalar doble bloqueo en purgas de cabezales de succión y descarga de compresores. | IPE | 4 | A | B |
|  |  |  | E | 2 | C | B |  |  | 2 | C | B |  |  | 2 | A | B |
|  | 3.13.2.; Imposibilidad de cegado de línea con figura 8. | 3.13.2.1.; Demora en puesta en marcha, perdida de producción. | E | 2 | D | B |  |  | 2 | D | B | 5.; Reubicar figura 8 en línea de succión de compresor UCG-05 aguas abajo a ESDV-0500. | IPE | 2 | A | B |
| Paro y puesta en marcha | 3.14.1.; Apertura indebida de ESDV-0500 con alta presión diferencial. | 3.14.1.1.; Posible daños al compresor y scrubber de succión. | E | 3 | C | B | 1.; Permisivo de apertura de ESDV-0500 por lógica del compresor (Por presión de succión). | SIF | 3 | B | B |  |  |  |  |  |
| Líneas fuera de servicio | 3.15.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Líneas auxiliares en contacto | 3.16.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nodo: 4. Descarga de compresor UCG-05 (Ariel). Desde Descarga de compresor hasta Tie In-002. Se incluye línea de ecualización de planta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento: SC-E30-PR-00-03-02 de 07-RC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desviación | Causas | Consecuencias | CAT | Riesgo Inicial |  |  | Salvaguardas | CAT | Riesgo Actual |  |  | HAZOP Recomendaciones |  | Riesgo Residual |  |  |
|  |  |  |  | S | P | RI |  |  | S | P | RA | Recomendaciones | Resp | S | P | RR |
| Mayor presión | 4.1.1.; Cierre espurio de ESDV-0502. | 4.1.1.1.; Sobrepresión en línea de descarga, rotura, liberación de gas, incendio con impacto al personal, instalaciones y medio ambiente. | P | 5 | C | A | 1.; PAHH-2303 con paro de compresor. | SIF | 5 | B | M | 7.; Verificar y modificar set de válvula de alivio PSV-2320 y set de paro por alta presión (PAHH-2303) para protección de las líneas (#600) de la estación. | YPFB TR | 5 | A | M |
|  |  |  | M | 2 | D | B |  |  | 2 | C | B |  |  | 2 | A | B |
|  |  |  | E | 4 | D | A |  |  | 4 | C | M |  |  | 4 | A | B |
|  | 4.1.2.; Cierre indebido de válvula manual en descarga de compresor V-1045. | 4.1.2.1.; Sobrepresión en línea de descarga, rotura, liberación de gas, incendio con impacto al personal, instalaciones y medio ambiente. | P | 5 | B | M | 1.; PAHH-2303 con paro de compresor. | SIF | 5 | A | M | 7.; Verificar y modificar set de válvula de alivio PSV-2320 y set de paro por alta presión (PAHH-2303) para protección de las líneas (#600) de la estación. | YPFB TR | 5 | A | M |
|  |  |  | M | 2 | C | B |  |  | 2 | B | B |  |  | 2 | A | B |
|  |  |  | E | 4 | C | M |  |  | 4 | B | M |  |  | 4 | A | B |
|  | 4.1.3.; Cierre indebido de válvula manual 8023. | 4.1.3.1.; Sobrepresión en línea #150, rotura, liberación de gas, incendio con impacto al personal, instalaciones y medio ambiente. | P | 5 | B | M |  |  | 5 | B | M | 8.; Implementar uso de candado en válvula manual 8023 de alivio al venteo, según procedimiento interno de YPFB TR, e indicar cambio de serie en EBDV-2304 (Indicar como FO) y en PSV-2320. | YPFB TR / IPE | 5 | A | M |
|  |  |  | M | 2 | C | B |  |  | 2 | C | B |  |  | 2 | A | B |
|  |  |  | E | 4 | C | M |  |  | 4 | C | M |  |  | 4 | A | B |
| Menos Presión | 4.2.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No/Menos Flujo | 4.3.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más Flujo | 4.4.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo Inverso | 4.5.1.; Paro de compresor por falla. | 4.5.1.1.; Flujo inverso al compresor, posibles daños internos. | E | 2 | E | M | 1.; Válvula de retención. | PF | 2 | D | B |  |  |  |  |  |
| Flujo Mal dirigido | 4.6.1.; Apertura espuria de EBDV-2304. | 4.6.1.1.; Alivio de gas al venteo, no modifica el escenario actual de planta.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más Temperatura | 4.7.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos Temperatura | 4.8.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más nivel | 4.9.1.; No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos nivel | 4.10.1.; No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otra Composición | 4.11.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrosión/ Erosión | 4.12.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad | 4.13.1.; Imposibilidad de cegado de línea con figura 8. | 4.13.1.1.; Demora en puesta en marcha, perdida de producción. | E | 2 | D | B |  |  | 2 | D | B | 6.; Reubicar figura 8 en línea de descarga de compresor UCG-05 aguas arriba a ESDV-0502. | IPE | 2 | A | B |
| Paro y puesta en marcha | 4.14.1.; Apertura indebida de ESDV-0502 con alta presión diferencial. | 4.14.1.1.; Posible daños al compresor y scrubber de descarga. | E | 3 | C | B | 1.; Permisivo de apertura de ESDV-0502 por lógica del compresor. | SIF | 3 | A | B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.; Válvula de retención. | PF |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.14.2.; Imposibilidad de bloqueo del cuadro de ESDV-1003 para intervención de mantenimiento. | 4.14.2.1.; Necesidad de paro de planta para despresurizar, perdida de producción. | E | 2 | D | B |  |  | 2 | D | B | 9.; Instalar válvula de bloqueo manual aguas abajo a válvula de retención VVE-1050 del cuadro de la ESDV-1003, para poder hacer mantenimiento a la ESDV-1003. | IPE | 2 | A | B |
| Líneas fuera de servicio | 4.15.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Líneas auxiliares en contacto | 4.16.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nodo: 5. Nodo General, se incluye servicios auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento: SC-E30-PR-00-03-01 de 07-RC; SC-E30-PR-00-03-02 de 07-RC; SC-E30-PR-00-03-03 de 07-RB; SC-E30-PR-00-03-04 de 07-RA; SC-E30-PR-00-03-05 de 07-RA; SC-E30-PR-00-03-06 de 07-RA; SC-E30-PR-00-03-07 de 07-RA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desviación | Causas | Consecuencias | CAT | Riesgo Inicial |  |  | Salvaguardas | CAT | Riesgo Actual |  |  | HAZOP Recomendaciones |  | Riesgo Residual |  |  |
|  |  |  |  | S | P | RI |  |  | S | P | RA | Recomendaciones | Resp | S | P | RR |
| Mayor presión | 5.1.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos Presión | 5.2.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No/Menos Flujo | 5.3.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más Flujo | 5.4.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo Inverso | 5.5.1.; Descebado de bomba P-9001/9002 ante paro de la misma. | 5.5.1.1.; Problemas operativos. | E | 1 | E | B |  |  | 1 | E | B | 10.; Indicar en P&ID válvula de retención en la succión de las bombas P-9001/9002 dentro de las cámaras. | IPE | 1 | C | B |
| Flujo Mal dirigido | 5.6.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más Temperatura | 5.7.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos Temperatura | 5.8.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Más nivel | 5.9.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menos nivel | 5.10.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otra Composición | 5.11.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrosión/ Erosión | 5.12.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad | 5.13.1.; Falta de conexionado de Puesta a Tierra del camión. | 5.13.1.1.; Posible incendio ante fugas, con impacto al personal. | P | 2 | B | B |  |  | 2 | B | B | 11.; Analizar instalar conexión de Puesta a Tierra para camiones de descarga de cámaras. | IPE | 2 | A | B |
|  | 5.13.2.; Fuga de gas por venteos de cilindros de compresores. | 5.13.2.1.; Posible incendio con impacto al personal. Paro de planta, perdida de producción. | P | 2 | D | B |  |  | 2 | D | B | 12.; Analizar canalizar venteos de cilindros (packing) de compresores a lugar seguro (y posibilidad de incluir un separador de líquidos). | IPE | 2 | C | B |
|  |  |  | E | 2 | D | B |  |  | 2 | D | B |  |  | 2 | C | B |
| Paro y puesta en marcha | 5.14.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Líneas fuera de servicio | 5.15.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Líneas auxiliares en contacto | 5.16.1.; No se observa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |