Recomendaciones HAZOP

| N° Nodo | N° de causa | Recomendaciones |  | CAT | Riesgo Actual |  |  | Riesgo Residual |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descripción | Responsable |  | S | P | RA | S | P | RR |
| 2. | 2.1.1. | 1.; Verificar y modificar en P&ID el paro de compresor UCG-04 por muy alta presión de descarga (En P&ID se indica como PALL-1122). NO SE ATENDIÓ Se atendó la recomendación en la Rev. 0 del P&ID y se incluyó la siguiente nota: 8. En la etapa de construcción, el contratista, junto con el integrador, deberá modificar la alarma del PT-1122 a PAHH en la descarga del compresor de la UCG-04. | IPE | P | 5 | B | M | 5 | A | M |
|  |  |  |  | M | 2 | C | B | 2 | A | B |
|  |  |  |  | E | 4 | C | M | 4 | A | B |
| 2. | 2.1.1. ; 2.1.2. | 2.; Verificar y modificar set de válvula de alivio VAS-169 y set de paro por alta presión (PAHH-1122) para protección de las líneas (#600) de la estación. | YPFB TR | P | 5 | B | M | 5 | A | M |
|  |  |  |  | M | 2 | C | B | 2 | A | B |
|  |  |  |  | E | 4 | C | M | 4 | A | B |
| 2. | 2.1.3. | 3.; Implementar uso de candado en válvula manual 8020 de alivio al venteo, según procedimiento interno de YPFB TR, e indicar cambio de serie en XV-152 y en VAS-169. | YPFB TR / IPE | P | 5 | B | M | 5 | A | M |
|  |  |  |  | M | 2 | C | B | 2 | A | B |
|  |  |  |  | E | 4 | C | M | 4 | A | B |
| 3. | 3.13.1. | 4.; Instalar doble bloqueo en purgas de cabezales de succión y descarga de compresores. | IPE | P | 4 | C | M | 4 | A | B |
|  |  |  |  | E | 2 | C | B | 2 | A | B |
| 3. | 3.13.2. | 5.; Reubicar figura 8 en línea de succión de compresor UCG-05 aguas abajo a ESDV-0500. | IPE | E | 2 | D | B | 2 | A | B |
| 4. | 4.13.1. | 6.; Reubicar figura 8 en línea de descarga de compresor UCG-05 aguas arriba a ESDV-0502. | IPE | E | 2 | D | B | 2 | A | B |
| 4. | 4.1.1. ; 4.1.2. | 7.; Verificar y modificar set de válvula de alivio PSV-2320 y set de paro por alta presión (PAHH-2303) para protección de las líneas (#600) de la estación. | YPFB TR | P | 5 | B | M | 5 | A | M |
|  |  |  |  | M | 2 | C | B | 2 | A | B |
|  |  |  |  | E | 4 | C | M | 4 | A | B |
| 4. | 4.1.3. | 8.; Implementar uso de candado en válvula manual 8023 de alivio al venteo, según procedimiento interno de YPFB TR, e indicar cambio de serie en EBDV-2304 (Indicar como FO) y en PSV-2320. De P&ID 02 de 07 Rev. D; Del Manual de Operacion. NO SE ATENDIÓ; Seatendió la recomentación en la Rev. 0. | YPFB TR / IPE | P | 5 | B | M | 5 | A | M |
|  |  |  |  | M | 2 | C | B | 2 | A | B |
|  |  |  |  | E | 4 | C | M | 4 | A | B |
| 4. | 4.14.2. | 9.; Instalar válvula de bloqueo manual aguas abajo a válvula de retención VVE-1050 del cuadro de la ESDV-1003, para poder hacer mantenimiento a la ESDV-1003. | IPE | E | 2 | D | B | 2 | A | B |
| 5. | 5.5.1. | 10.; Indicar en P&ID válvula de retención en la succión de las bombas P-9001/9002 dentro de las cámaras. | IPE | E | 1 | E | B | 1 | C | B |
| 5. | 5.13.1. | 11.; Analizar instalar conexión de Puesta a Tierra para camiones de descarga de cámaras. | IPE | P | 2 | B | B | 2 | A | B |
| 5. | 5.13.2. | 12.; Analizar canalizar venteos de cilindros (packing) de compresores a lugar seguro (y posibilidad de incluir un separador de líquidos). | IPE | P | 2 | D | B | 2 | C | B |
|  |  |  |  | E | 2 | D | B | 2 | C | B |

Recomendaciones generales:

1- Verificar la performance de los compresores a las nuevas condiciones del sitio.

2- Indicar en P&ID la pendiente del colector de venteo.

3- Analizar modificar lógica de permisivo de arranque de compresores por presión de gas combustible y no por posición de válvula SDV-1007/1008.

4- Analizar incluir lógica de inhibición general del sistema ESD de planta.

5- Analizar protecciones de transferencia de línea eléctrica.