MATRIZ DE EVALUACIÓN

PROVISIÓN DE 2 ARRANCADORES SUAVE ANALÓGICO 7.5 KW - 16 AMP

| CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR YPFB TRANSPORTE S.A. | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE |
| --- | --- |
| Provisión de 2 arrancadores suave analógico 7.5 KW - 16 AMP de las siguientes Características: - Potencia: 7.5 kW (trifásico) a 400V o 460V. - Corriente nominal: Aproximadamente 16 A a 22 A (AC-53a). - Funcionamiento: Controlado por microprocesador con ajuste analógico mediante 3 potenciómetros (rampa de aceleración, rampa de desaceleración y tensión inicial). - Bypass integrado: Relé interno para puentear los tiristores una vez finalizado el arranque, reduciendo el calor. - Control: Generalmente controlado en 3 fases (o 2 fases según modelo) para motores trifásicos. - Montaje: Carril DIN estándar de 35 mm (tamaño reducido tipo S0). - Instalación: Bornes de resorte o tornillo, diseño compacto (IP20), no requiere neutro. |  |
| Plazo de entrega: 10 dias desde la aceptación de la orden de compra |  |
| Lugar de entrega: Oficina central de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Km 7 ½ Doble vía la guardia). |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)