INVITACIÓN

Equipos de red 2026

Especificaciones Técnicas

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de la Empresa YPFB Transporte S.A. Queda prohibida su copia y/o distribución parcial o total sin el expreso consentimiento del propietario.

ÍNDICE DE CONTENIDO

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	1

2	ADJUDICACIÓN POR LOTES	1

3	ALCANCE DE LA COMPRA	1

4	MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES	13

5	SERVICIOS ASOCIADOS	14

6	PROVISIÓN	15

6.1	PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN/ATENCIÓN	15

6.2	GARANTÍA	15

6.3	INSTALACIÓN	16

6.4	PROVISIÓN DE COMPONENTES	16

7	PRUEBAS DE ACEPTACIÓN	16

8	DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO	16

9	PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA	17

10	PAGOS	17

11	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TÉCNICOS DEL FABRICANTE	18

12	ANEXOS	19

# INTRODUCCIÓN

YPFB Transporte S.A., en el marco de su plan de actualización tecnológica, invita a las empresas legalmente establecidas en Bolivia a presentar propuestas para la adquisición, implementación y puesta en operación de Equipos de Red correspondientes a la gestión 2026.

El presente proceso tiene por finalidad fortalecer la infraestructura de red de la institución, incorporando soluciones de nivel empresarial que permitan mejorar la disponibilidad, el desempeño, la seguridad y la capacidad de gestión de los servicios de red, tanto inalámbricos como de Data Center.

El proceso se encuentra estructurado en lotes independientes, conforme a los criterios técnicos y económicos establecidos en el presente documento.

# ADJUDICACIÓN POR LOTES

El presente proceso de compra se realizará bajo la modalidad de adjudicación por lotes. En consecuencia, cada proponente podrá presentar oferta por uno (1) o por ambos lotes definidos en este documento.

YPFB Transporte S.A. podrá adjudicar uno (1) o ambos lotes a un mismo proponente, o bien adjudicar cada lote a distintos proponentes, en función del cumplimiento técnico, económico y de los criterios de evaluación establecidos para cada lote de manera independiente.

# ALCANCE DE LA COMPRA

El alcance de la compra deberá encontrarse debidamente reflejado en el Bill of Materials (BOM) presentado por el proponente para cada lote ofertado.

El BOM deberá considerar la totalidad de los componentes requeridos para la provisión, implementación y correcta operación de la solución ofertada, incluyendo, pero no limitándose a, equipos de hardware, software, licencias, suscripciones, contratos de soporte, accesorios y cualquier otro elemento necesario, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.

La omisión de componentes necesarios para el cumplimiento del alcance definido será de exclusiva responsabilidad del proponente.

| LOTE 1: | RENOVACIÓN DE ACCESS POINTS OFICINA SANTA CRUZ. |
| --- | --- |

Las especificaciones técnicas que se detallan a continuación, deberán cumplirse mediante estándares abiertos o mecanismos equivalentes. Se aceptarán soluciones técnicas equivalentes siempre que cumplan o superen las funcionalidades requeridas, independientemente del fabricante.

Las soluciones ofertadas deberán corresponder a plataformas de nivel empresarial (enterprise), orientadas a operación continua, alta disponibilidad y entornos corporativos críticos.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| WIFI 7 PUNTO DE ACCESO PARA OFICINAS EN GENERAL |  |  |  |  |
| 1 | MARCA | Especificar |  |  |
|  | MODELO | Especificar |  |  |
|  | Cantidad | 53 + 3 (pieza de repuesto) |  |  |
|  | Características generales | El AP debe contar con al menos un puerto Ethernet RJ-45 multigigabit (1GE / 2.5GE o superior) |  |  |
|  |  | El AP debe soportar alimentación PoE (802.3at/af) |  |  |
|  |  | El AP debe contar con un puerto USB, que se puede utilizar para la expansión de IoT externa. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Bluetooth Low Energy (BLE) para funciones de localización, IoT o gestión. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar LED para indicar los estados de encendido, arranque, funcionamiento, alarma y falla del sistema. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Antenas integradas. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar alimentación mediante PoE conforme a IEEE 802.3af/at. La alimentación por CC será opcional |  |  |
|  | Montura | Cada AP debe incluir soportes propios del fabricante para montar en techo. |  |  |
|  | WLAN | El AP debe ser compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be. |  |  |
|  |  | El AP debe admitir 3 radios 2.4 GHz (2x2) + 5 GHz (2x2) + 6 GHz (2x2) o superior. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar una capacidad agregada del sistema igual o superior a 7.8 Gbps |  |  |
|  |  | El AP debe ser compatible con el estándar IEEE 802.11be (Wi‑Fi 7) e incorporar las principales funcionalidades definidas por dicho estándar, como la modulación (QAM) 4096, Unidad de recursos múltiples (MRU), la operación de enlaces múltiples (MLO), la entrada y salida múltiple mejorada para múltiples usuarios (MU-MIMO). |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Gestión de canales WLAN y ajuste de velocidad de canales. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Escaneo automático de canales y evasión de interferencias. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar roaming inteligente 802.11k y 802.11v, roaming rápido 802.11r. |  |  |
|  | Redes | El AP debe cumplir con IEEE 802.3ab. |  |  |
|  |  | El AP debe cumplir con IEEE 802.1Q, asignación de VLAN basada en SSID. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Canal de gestión del puerto uplink del AP en modo cliente etiquetado o no etiquetado. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Cliente DHCP, obteniendo direcciones IP a través de DHCP. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Lista de control de acceso (ACL) IPv4/IPv6. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP). |  |  |
|  |  | El AP debe soportar retención del servicio de datos ante la pérdida temporal del enlace con el controlador, mediante reenvío local o mecanismo equivalente (CAPWAP o similar) |  |  |
|  |  | La solución WLAN deberá estar basada en una arquitectura empresarial, con separación del plano de control y del plano de datos, o en un mecanismo equivalente ampliamente utilizado en entornos corporativos críticos. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Autenticación unificada en el AC o similar. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar MESH. |  |  |
|  | Funciones de QoS | El AP debe soportar Gestión adaptable del ancho de banda (ajuste automático del ancho de banda en función de la cantidad de usuarios y del entorno de radio) mejorar la experiencia del usuario. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Identificación de aplicaciones y clasificación de QoS para mejorar la calidad de voz de las aplicaciones populares. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar reserva de ancho de banda vip, control de potencia por paquete. |  |  |
|  | Seguridad | El AP debe soportar Autenticación y cifrado WPA2-PSK, WPA2-802.1X y WPA3. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Autenticación 802.1X, autenticación de direcciones MAC, autenticación de portal. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Filtrado de URL. |  |  |
|  | Funciones de mantenimiento | El AP debe soportar SSH |  |  |
|  |  | El AP debe ser administrable mediante un sistema centralizado del mismo fabricante. |  |  |
|  |  | El AP deberá admitir gestión centralizada, ya sea mediante controlador físico, virtual o plataforma de gestión en la nube. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar actualización automática por lotes. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Incorporación automática de AP, carga automática de configuración y plug-and-play (PnP). |  |  |
|  | Especificaciones | El AP debe soportar una temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +50 °C |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Humedad de funcionamiento: del 5 % al 95 % (sin condensación) |  |  |
|  |  | El AP debe incorporar antenas integradas con tecnologías de beamforming y ganancia equivalente o superior, optimizadas para las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz |  |  |
|  |  | El AP debe soportar máxima de SSID en cada radio: 16 |  |  |
|  |  | El AP debe soportar 1800 clientes o superior |  |  |
|  | Licenciamiento de Soporte técnico y Garantía | Las licencias para soporte técnico y garantía del fabricante deben ser por 5 años, con nivel de servicio 8x5xNBD, para el 5% de los equipos, equivalente a tres (3) puntos de acceso. El restante de los equipos (53), no requiere contar con licenciamiento adicional de soporte técnico y garantía extendida del fabricante. El soporte técnico deberá ser provisto directamente por el fabricante, bajo esquemas de soporte empresarial con niveles de servicio (SLA) formalmente establecidos, incluyendo reemplazo avanzado de hardware (NBD o superior), conforme a lo solicitado en este documento. |  |  |
| WIFI 7 PUNTO DE ACCESO DE ALTA DENSIDAD (AUDITORIO y COMEDOR) |  |  |  |  |
| 2 | MARCA | Especificar |  |  |
|  | MODELO | Especificar |  |  |
|  | Cantidad | 2 |  |  |
|  | Características generales | El AP debe contar con al menos un puerto Ethernet RJ-45 multigigabit (1GE / 2.5GE o superior) |  |  |
|  |  | El AP debe soportar alimentación PoE (802.3bt/at) |  |  |
|  |  | El AP debe soportar alimentación PoE conforme a IEEE 802.3bt (PoE++), ya sea mediante switch PoE++ o mediante inyector/fuente externa equivalente |  |  |
|  |  | El AP debe contar un puerto USB, que se puede utilizar para la expansión de IoT externa. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Bluetooth Low Energy (BLE) versión 5.3 o equivalente. |  |  |
|  |  | El LED indica los estados de encendido, arranque, funcionamiento, alarma y falla del sistema. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar antenas integradas. |  |  |
|  | Energía | Cada AP debe incluir una fuente de alimentación PoE conforme a IEEE 802.3bt (PoE++), mediante inyector/fuente externa equivalente. |  |  |
|  | Montura | Cada AP debe incluir soportes propios del fabricante para montar en techo. |  |  |
|  | WLAN | El AP debe soportar IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar 3 radios: 1.- 2.4G 4x4 MIMO + 5G 4x4 MIMO + 6G 4x4 MIMO o superior |  |  |
|  |  | El AP debe soportar una capacidad agregada del sistema igual o superior a 18 Gbit/s |  |  |
|  |  | El AP debe ser compatible con el estándar IEEE 802.11be (Wi‑Fi 7) e incorporar las principales funcionalidades definidas por dicho estándar, como la modulación de amplitud en cuadratura (QAM) 4096, la unidad de recursos múltiples (MRU), la operación de enlaces múltiples (MLO), la entrada y salida múltiple mejorada para múltiples usuarios (MU-MIMO). |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Gestión de canales WLAN y ajuste de velocidad de canales. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Escaneo automático de canales y evitación de interferencias. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar roaming inteligente 802.11k y 802.11v, roaming rápida 802.11r. |  |  |
|  | Redes | El AP debe cumplir con IEEE 802,3ab. |  |  |
|  |  | El AP debe cumplir con IEEE 802.1Q, asignación de VLAN basada en SSID. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar canal de gestión del puerto uplink del AP en modo cliente etiquetado o no etiquetado. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Cliente DHCP, obteniendo direcciones IP a través de DHCP. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Lista de control de acceso (ACL) IPv4/IPv6. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP). |  |  |
|  |  | El AP debe soportar retención del servicio de datos ante la pérdida temporal del enlace con el controlador, mediante reenvío local o mecanismo equivalente (CAPWAP o similar) |  |  |
|  |  | La solución WLAN deberá estar basada en una arquitectura empresarial, con separación del plano de control y del plano de datos, o en un mecanismo equivalente ampliamente utilizado en entornos corporativos críticos. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Autenticación unificada en el AC o similar. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Soporte de MESH. |  |  |
|  | Funciones de QoS | El AP debe soportar Gestión adaptable del ancho de banda (ajuste automático del ancho de banda en función de la cantidad de usuarios y del entorno de radio) mejorar la experiencia del usuario. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Identificación de aplicaciones y clasificación de QoS para mejorar la calidad de voz de las aplicaciones populares. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar reserva de ancho de banda vip, control de potencia por paquete. |  |  |
|  | Seguridad | Autenticación y cifrado WPA2-PSK, WPA2-802.1X y WPA3 |  |  |
|  |  | Autenticación 802.1X, autenticación de direcciones MAC, autenticación de portal. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Filtrado de URL. |  |  |
|  | Funciones de mantenimiento | El AP debe soportar SSH. |  |  |
|  |  | El AP debe ser administrable mediante un sistema centralizado del mismo fabricante. |  |  |
|  |  | El AP deberá admitir gestión centralizada, ya sea mediante controlador físico, virtual o plataforma de gestión en la nube. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Actualización automática por lotes. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Incorporación automática de AP, carga automática de configuración y plug-and-play (PnP). |  |  |
|  | Especificaciones | El AP debe soportar Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +50 °C |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Humedad de funcionamiento: del 10% al 90% |  |  |
|  |  | El AP debe incorporar antenas integradas con tecnologías de beamforming avanzado y ganancia equivalente o superior, optimizadas para 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz |  |  |
|  |  | El AP debe soportar SSID en cada radio: 16 |  |  |
|  |  | El AP debe soportar cantidad máxima de clientes: 3000 o superior |  |  |
|  | Licenciamiento de Soporte técnico y Garantía | Las licencias para soporte técnico y garantía del fabricante deben ser por 5 años, 8x5xNBD para el total de los APs. El soporte técnico deberá ser provisto directamente por el fabricante, bajo esquemas de soporte empresarial con niveles de servicio (SLA) formalmente establecidos, incluyendo reemplazo avanzado de hardware (NBD o superior), conforme a lo solicitado en este documento. |  |  |
| WIFI 7 PUNTO DE ACCESO DIRECCIONAL (SINDICATO) |  |  |  |  |
| 3 | MARCA | Especificar |  |  |
|  | MODELO | Especificar |  |  |
|  | Cantidad | 1 |  |  |
|  | Características generales | El AP debe contar con 1x100M/1GE/2,5GE/5GE/10GE (RJ-45) o superior. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar alimentación PoE (802.3bt/at) |  |  |
|  |  | El AP debe soportar alimentación PoE conforme a IEEE 802.3bt (PoE++), ya sea mediante switch PoE++ o mediante inyector/fuente externa equivalente |  |  |
|  |  | El AP debe contar un puerto USB, que se puede utilizar para la expansión de IoT externa. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Bluetooth Low Energy (BLE) versión 5.3 o equivalente |  |  |
|  |  | El LED indica los estados de encendido, arranque, funcionamiento, alarma y falla del sistema. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar antenas direccionales o antenas inteligentes dinámicas que se enfoquen en un área de cobertura. El área de interés se encuentra a 85 metros. |  |  |
|  | Energía | Cada AP debe incluir una fuente de alimentación PoE conforme a IEEE 802.3bt (PoE++), mediante inyector/fuente externa equivalente. |  |  |
|  | Montura | El punto de acceso (AP) deberá incluir, como parte de la solución, un sistema de montaje original del fabricante (OEM) apto para instalación en pared. La solución deberá permitir el ajuste de la orientación y/o cobertura de la señal inalámbrica en los ejes horizontal (X) y vertical (Y), ya sea mediante mecanismos físicos (soportes ajustables) o mediante funcionalidades propias del equipo (por ejemplo, antenas inteligentes, beamforming o mecanismos equivalentes). En caso de requerirse accesorios adicionales para la instalación o para cumplir con la orientación requerida, estos deberán ser provistos por el proponente sin costo adicional y ser compatibles y certificados por el fabricante del AP. |  |  |
|  | WLAN | El AP debe soportar IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar 3 radios: 1.- 2.4G 4x4 MIMO + 5G 4x4 MIMO + 6G 4x4 MIMO o superior |  |  |
|  |  | El AP debe soportar una capacidad agregada del sistema igual o superior a 18 Gbit/s |  |  |
|  |  | El AP debe ser compatible con el estándar IEEE 802.11be (Wi‑Fi 7) e incorporar las principales funcionalidades definidas por dicho estándar, como la modulación de amplitud en cuadratura (QAM) 4096, la unidad de recursos múltiples (MRU), la operación de enlaces múltiples (MLO), la entrada y salida múltiple mejorada para múltiples usuarios (MU-MIMO). |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Gestión de canales WLAN y ajuste de velocidad de canales. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Escaneo automático de canales y evitación de interferencias. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar roaming inteligente 802.11k y 802.11v, roaming rápida 802.11r. |  |  |
|  | Redes | El AP debe cumplir con IEEE 802,3ab. |  |  |
|  |  | El AP debe cumplir con IEEE 802.1Q, asignación de VLAN basada en SSID. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar canal de gestión del puerto uplink del AP en modo cliente etiquetado o no etiquetado. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Cliente DHCP, obteniendo direcciones IP a través de DHCP. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Lista de control de acceso (ACL) IPv4/IPv6. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP). |  |  |
|  |  | El AP debe soportar retención del servicio de datos ante la pérdida temporal del enlace con el controlador, mediante reenvío local o mecanismo equivalente (CAPWAP o similar) |  |  |
|  |  | La solución WLAN deberá estar basada en una arquitectura empresarial, con separación del plano de control y del plano de datos, o en un mecanismo equivalente ampliamente utilizado en entornos corporativos críticos. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Autenticación unificada en el AC o similar. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Soporte de MESH. |  |  |
|  | Funciones de QoS | El AP debe soportar Gestión adaptable del ancho de banda (ajuste automático del ancho de banda en función de la cantidad de usuarios y del entorno de radio) mejorar la experiencia del usuario. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Identificación de aplicaciones y clasificación de QoS para mejorar la calidad de voz de las aplicaciones populares. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar reserva de ancho de banda vip, control de potencia por paquete. |  |  |
|  | Seguridad | Autenticación y cifrado WPA2-PSK, WPA2-802.1X y WPA3 |  |  |
|  |  | Autenticación 802.1X, autenticación de direcciones MAC, autenticación de portal. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Filtrado de URL. |  |  |
|  | Funciones de mantenimiento | El AP debe soportar SSH. |  |  |
|  |  | El AP debe ser administrable mediante un sistema centralizado del mismo fabricante. |  |  |
|  |  | El AP deberá admitir gestión centralizada, ya sea mediante controlador físico, virtual o plataforma de gestión en la nube. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Actualización automática por lotes. |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Incorporación automática de AP, carga automática de configuración y plug-and-play (PnP). |  |  |
|  | Especificaciones | El AP debe soportar Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +50 °C |  |  |
|  |  | El AP debe soportar Humedad de funcionamiento: del 10% al 90% |  |  |
|  |  | El AP debe incorporar antenas internas o externas con tecnologías de beamforming avanzado y ganancia equivalente o superior, optimizadas para 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz |  |  |
|  |  | El AP debe soportar SSID en cada radio: 16 |  |  |
|  |  | El AP debe soportar cantidad máxima de clientes: 3000 o superior |  |  |
|  | Licenciamiento de Soporte técnico y Garantía | Las licencias para soporte técnico y garantía del fabricante deben ser por 5 años, 8x5xNBD para el total de los APs. El soporte técnico deberá ser provisto directamente por el fabricante, bajo esquemas de soporte empresarial con niveles de servicio (SLA) formalmente establecidos, incluyendo reemplazo avanzado de hardware (NBD o superior), conforme a lo solicitado en este documento. |  |  |

| LICENCIAMIENTO DE PUNTOS DE ACCESO WI FI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El oferente deberá incluir en su propuesta todo el licenciamiento, suscripción o derecho de uso requerido por el fabricante para la operación completa, administración, monitoreo y actualización de los puntos de acceso ofertados, de acuerdo con la arquitectura de gestión propuesta. El licenciamiento debe cubrir la cantidad de cincuenta y seis (56) puntos de accesos siendo estos: • (53) puntos de acceso para oficinas en general. • (2) puntos de acceso de alta densidad para Auditorio y Comedor. • (1) punto de acceso direccional para sindicato. El licenciamiento deberá contemplar un periodo mínimo de cinco (5) años y deberá habilitar, como mínimo, las siguientes funcionalidades: • Administración centralizada de los AP. • Monitoreo y visibilidad del estado de la red inalámbrica. • Gestión de radiofrecuencia, roaming y optimización automática. • Seguridad inalámbrica conforme a los estándares solicitados. • Acceso a actualizaciones de software y firmware durante el periodo de vigencia. • Soporte del fabricante conforme a los niveles definidos en este documento. Las licencias ofertadas no deberán ser de tipo evaluación, trial, limitada o con reducción de funcionalidades durante el periodo de vigencia. En caso de que el fabricante no requiera licencias adicionales para la operación de los puntos de acceso, el oferente deberá declararlo explícitamente en su propuesta técnica. |  |  |  |  |
| 4 | MARCA | Especificar |  |
|  | MODELO | Especificar |  |
|  | Cantidad | 56 |  |

| CONTROLADOR DE ACCESO WIFI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Solo en caso de que los APs ofertados no sean compatibles con el controlador WLAN actualmente existente en la institución, o cuando el fabricante proponga una arquitectura alternativa de gestión centralizada o en la nube. |  |  |  |
| 5 | MARCA | Especificar |  |
|  | MODELO | Especificar |  |
|  | Cantidad | 2 |  |
|  | Características generales | El AC debe contar con interfaces de red de alta velocidad, incluyendo puertos de al menos 10GE (ópticos o eléctricos) y puertos Ethernet adicionales para gestión y servicios |  |
|  |  | El AC debe soportar un rendimiento de reenvío igual o superior a 10 Gbit/s |  |
|  |  | El AC debe soportar asignación dinámica y automática de canales de radio para las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, basada en condiciones de interferencia y carga. |  |
|  |  | El AC debe integrarse con servicios de autenticación AAA (RADIUS/802.1X) y soportar autenticación por portal cautivo, ya sea de forma nativa o mediante integración con sistemas externos |  |
|  |  | El AC debe soportar puntos de acceso 802.11n, 802.11ac, 802.11ax y 802.11be |  |
|  |  | El AC debe soportar identificación y clasificación de aplicaciones de Capa 4 a Capa 7 para la aplicación de políticas de tráfico |  |
|  |  | El AC debe soportar tecnologías de control de políticas basadas en aplicaciones, que incluyen políticas de bloqueo, limitación de tráfico y ajuste de prioridades. |  |
|  |  | El AC debe soportar actualización y ampliación dinámica de la base de datos de aplicaciones y firmas para control de tráfico |  |
|  |  | El AC debe contar con un sistema integrado basado en la web que sea fácil de configurar y proporcione monitoreo y diagnóstico inteligente |  |
|  |  | El AC debe mostrar un resumen y estadísticas en tiempo real |  |
|  |  | El AC debe soportar esquemas de alta disponibilidad, tales como activo/activo o activo/pasivo, así como respaldo N+1, garantizando continuidad del servicio |  |
|  | WLAN | Los AP y los AC de WLAN se pueden conectar a través de una red de capa 2 o de capa 3. Los AP se pueden conectar directamente a un AC de WLAN |  |
|  |  | El AC debe soportar control centralizado de AP mediante protocolos estándar (CAPWAP o equivalente), incluyendo túnel de control y, opcionalmente, túnel de datos. |  |
|  |  | En la red de capa 2, los AP pueden detectar el AC de WLAN mediante el envío de paquetes CAPWAP de difusión. |  |
|  | Redes | El AC debe soportar Modos de acceso, troncal y híbridos de VLAN predeterminados |  |
|  |  | El AC debe soportar STP/RSTP/MSTP |  |
|  |  | El AC debe soportar NAT |  |
|  |  | El AC debe soportar Servidor DHCP y retransmisión DHCP, snooping DHCP |  |
|  |  | El AC debe soportar MIB de SNMPv1, SNMPv2c y SNMPv3 |  |
|  | Seguridad | El AC debe soportar Autenticación RADIUS y HWTACACS para el inicio de sesión de usuarios |  |
|  |  | El AC debe soportar Filtrado de paquetes DHCP (con el campo Opción 82) |  |
|  |  | El AC debe soportar Defensas contra ataques como falsificación de direcciones de origen, Land, SYN Flood (TCP SYN), Smurf, Ping Flood (ICMP Echo), Teardrop, Broadcast Flood y Ping of Death |  |
|  |  | El AC debe soportar IPsec |  |
|  |  | El AC debe soportar Filtrado de URL |  |
|  |  | El AC debe interoperar con mecanismos de seguridad para control de amenazas, tales como firewall, IPS/IDS o sistemas de seguridad externos, y soportar políticas de seguridad para tráfico inalámbrico |  |
|  |  | El AC debe soportar acceso administrativo mediante consola y protocolos seguros de gestión remota (SSH). |  |
|  | Funciones de mantenimiento | El AC debe soportar Administrar directorios y archivos |  |
|  |  | El AC debe soportar Herramientas de prueba de red, como comandos traceroute y ping |  |
|  |  | El AC debe soportar Actualización de BIOS en línea |  |
|  |  | El AC debe permitir el descubrimiento automático y la confirmación manual de los puntos de acceso |  |
|  | Especificaciones | El AC debe soportar la función de grupo de AP permite configurar varios AP por lotes. Si varios AP gestionados por un AC de WLAN requieren la misma configuración, puede agregarlos a un grupo de AP y configurarlo para completar la configuración |  |
|  |  | El AC debe soportar el descubrimiento de topologías LLDP |  |
|  |  | El AC debe soportar los siguientes tipos de radio configurables: 802.11b, 802.11b/g, 802.11b/g/n, 802.11g, 802.11n, 802.11g/n, 802.11a, 802.11a/n, 802.11ac, 802.11ax o 802.11be |  |
|  |  | El AC debe ser compatible con MU-MIMO |  |
|  |  | El AC debe soportar ajuste automáticamente los canales activos y la potencia en caso de interferencia de señal |  |
|  |  | El AC debe soportar Dirección de banda: permite que los terminales accedan preferentemente a la banda de frecuencia 5G |  |
|  |  | El AC debe soportar Roaming inteligente 802.11k y 802.11v |  |
|  |  | El AC debe soportar Roaming rápido 802.11r (≤ de 50 ms) |  |
|  |  | El AC debe funcionar como servidor DHCP para asignar direcciones IP a usuarios inalámbricos |  |
|  |  | El AC debe soportar listas negras y blancas de usuarios |  |
|  |  | El AC debe poder controlar el tráfico de varios usuarios y les permite compartir el ancho de banda. |  |
|  |  | Limitación de velocidad de un VAP específico |  |
|  |  | El AC debe soportar la gestión de 512 puntos de acceso o superior. |  |
|  |  | El AC debe soportar una cantidad de usuarios: 4096 |  |
|  | Soporte técnico y Garantía | Cada controlador AC debe contar con soporte técnico y garantía de 5 años, 24x7. |  |
|  | Licenciamiento | El sistema de gestión WLAN, ya sea basado en controlador físico, virtual o plataforma en la nube, deberá incluir todas las licencias necesarias para su operación durante un periodo mínimo de cinco (5) años. Las licencias deberán cubrir la capacidad total de puntos de acceso y usuarios definidos en este proceso de compra, sin restricciones funcionales durante el periodo de vigencia. |  |

| LOTE 2: | RENOVACIÓN DE SWITCHES DATA CENTER, LICENCIAS Y ACCESORIOS (plataforma tecnológica existente). |
| --- | --- |

El LOTE 2 corresponde a la renovación y ampliación de equipamiento crítico del Data Center y de la red de acceso de YPFB Transporte S.A., el cual forma parte de una infraestructura productiva existente basada en tecnología Cisco, actualmente en operación y soporte.

Los equipos, licencias y accesorios detallados en el LOTE 2 han sido definidos con el objetivo de garantizar:

- Compatibilidad total con la infraestructura existente de Data Center, LAN y seguridad.

- Continuidad operativa de los servicios productivos sin afectación a la disponibilidad.

- Integración nativa con la arquitectura Cisco ACI, Cisco Catalyst Center y servicios asociados actualmente desplegados.

- Homogeneidad tecnológica que permita simplificar la operación, administración, soporte y mantenimiento.

- Aprovechamiento de las licencias, contratos de soporte y capacidades ya adquiridas por la institución.

En virtud de lo anterior, el LOTE 2 corresponde a una ampliación, renovación y estandarización de una plataforma tecnológica existente, por lo cual se establece que los modelos, licencias, contratos de soporte y accesorios especificados deberán ser respetados en su totalidad, no admitiéndose soluciones equivalentes ni sustituciones de marca para este ítem.

En el caso de los switches Nexus para Data Center incluidos en el presente LOTE 2, el licenciamiento de software requerido deberá ser de tipo perpetuo, conforme al modelo de licenciamiento soportado por los equipos especificados, garantizando la continuidad operativa de la plataforma sin dependencia de suscripciones periódicas para las funcionalidades base de la solución.

Este criterio se adopta en concordancia con la estrategia de estandarización, estabilidad operativa y aprovechamiento de licencias de largo plazo de la infraestructura existente de YPFB Transporte S.A.

| ITEMS | NUMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN | MESES SERV. | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SWITCHES NEXUS PARA DATACENTER |  |  |  |  |
| 1 | N9K-C93180YC-FX3 | Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec,SyncE | --- | 5 |
|  | CON-L1NBD-N9KC93X3 | CX LEVEL 1 8X5XNBD Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACs | 60 | 5 |
|  | ACI-AD-XF | DCN Advantage SW license for a 10G+ Nexus 9K Leaf | --- | 5 |
|  | CON-L1DS-ACIADXF | CX LVL 1 SW DCN PERP DCN Advantage SW lic | 60 | 5 |
|  | NXK-MEM-16GB | Additional memory of 16GB for Nexus Switches | --- | 5 |
| 2 | N9K-C93108TC-FX3 | Nexus 9300 with 48p 100M/1/10GT & 6p 40/100G QSFP28+ | --- | 2 |
|  | CON-L1NBD-N9KTCFX3 | CX LEVEL 1 8X5XNBD Nexus 9300 with 48p 100M/1/10GT 6p 40 | 60 | 2 |
|  | ACI-AD-XF | DCN Advantage SW license for a 10G+ Nexus 9K Leaf | --- | 2 |
|  | CON-L1DS-ACIADXF | CX LVL 1 SW DCN PERP DCN Advantage SW lic | 60 | 2 |
| SWITCH DE ACCESO DE 48P |  |  |  |  |
| 3 | C9300-48P-A | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage | --- | 4 |
|  | C9300-DNA-A-48-5Y | C9300 DNA Advantage, 48-Port, 5 Year Term License | 60 | 4 |
|  | C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | --- | 4 |
| LICENCIAS DE SUSCRIPCIONES |  |  |  |  |
| 4 | ISE-E-LIC | Cisco Identity Service Engine Essentials Subscription | 60 | 2000 |
|  | ISE-A-LIC | Cisco Identity Service Engine Advantage Subscription | 60 | 100 |
|  | SVS-ISE-SUP-S | 24x7 Solution Support service for Identity Service Engine | 60 | 1 |
| 5 | A-FLEX-STD-CUBE | CUBE Standard Trunk Session License | 60 | 40 |
| LICENCIAS DE RENOVACIONES SMARTNET |  |  |  |  |
| 6 | CON-SNT-C93004PA | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage, SN: FOC2228Q1CB, 1Year | 12 | 1 |
| 7 | CON-SNT-C93004PA | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage, SN: FCW2228E17Y, 1Year | 12 | 1 |
| 8 | CON-SNT-C93004PA | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage, SN: FCW2228L19Q, 1Year | 12 | 1 |
| 9 | CON-SNT-C93002PA | Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage, SN: FCW2230G0PY, 1Year | 12 | 1 |
| 10 | CON-SNT-P7PK94P1 | Cisco IP Phone 7841, SN: WZP224317ZB, 5 Year | 60 | 1 |
| ACCESORIOS |  |  |  |  |
| 11 | AIR-PWRADPT-RGD2= | Power Adapter for AP, no AC connector | --- | 2 |
| 12 | AIR-SFP-KIT1= | SFP installation kit for Catalyst 9124AX | --- | 2 |
| 13 | AIR-ACC-KIT1= | Accessory kit for Catalyst 9124AX | --- | 2 |
| 14 | CS-MIC-TABLE-E= | Cisco Table Microphone with Euroblock plug spare | --- | 3 |
|  | CON-L1NBD-CS4GEEMI | CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco Table Microphone | 12 | 3 |
|  | CAB-MIC-EXT-E= | Extension cable(9m/29ft) for Table Mic w/EuroblockSPARE | --- | 3 |

# MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES

Las modificaciones para reemplazo o mejoras a cualquier punto de este Pliego deberán ser consultadas y aprobadas por el equipo evaluador de YPFB Transporte S.A. durante el periodo de consultas, para ello se deberá utilizar el siguiente formato:

| Ítem | Numero de parte a reemplazar | Numero de parte Propuesto | Descripción del Componente propuesto | Motivo del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Se aclara que cualquier modificación que no esté consensuada con YPFB Transporte S.A. será considerada como incumplimiento y descalificación.

# SERVICIOS ASOCIADOS

- La compra de los componentes, software de administración, equipos, licencias y soluciones listadas anteriormente será bajo la modalidad "llave en mano" AUTOSUFICIENTE, donde por solución autosuficiente se entiende:

“Todos los elementos de hardware, software, licencias, materiales y servicios, que no hayan sido contemplados por el proveedor luego de la revisión de especificaciones y consultas durante la licitación, serán enteramente responsabilidad del oferente, sin costo alguno para YPFB Transporte S.A.”

- Las configuraciones y especificaciones descritas en el inciso 3 – ALCANCE DE LA COMPRA, contemplan únicamente los principales componentes de la solución. Es responsabilidad del proveedor la validación e inclusión de otros componentes internos y/o externos, materiales, software y hardware que sean requeridos para el correcto funcionamiento de los equipos en los ambientes de YPFB Transporte S.A. Esto incluye cualquier componente interno como ventiladores, cables de conexión interna, adaptadores y componentes externos como cables de red, cables de energía eléctrica, rieles de montaje, etcétera.

- Para el presente proyecto, se deben incluir el soporte de: hardware, software y servicios requeridos; de parte del fabricante a YPFB Transporte S.A., de acuerdo a lo solicitado en el inciso 3 – ALCANCE DE LA COMPRA.

- Para garantizar la correcta implementación y despliegue de la solución la empresa adjudicada deberá ser un canal autorizado de la marca ofertada para el territorio de Bolivia. El oferente deberá presentar una documentación emitida por el fabricante que demuestre lo solicitado.

- Con la finalidad de garantizar la infraestructura de RMA del fabricante y la reposición de partes, el proveedor deberá gestionar el caso de reemplazo de partes en coordinación con el fabricante y el Jefe de Redes y Soporte Técnico de YPFB Transporte.  Debe garantizar la provisión sin cargo adicional de partes y materiales requeridos para reemplazar las partes defectuosas del hardware    bajo    soporte, necesarias    para mantener    en    operaciones    el    sistema.

- Se deberá incluir un servicio de instalación y configuración, de acuerdo a los siguientes requerimientos, pero no limitado a:

- La instalación, montaje y configuración de todo el equipamiento incluyendo los servicios asociados, que deberá contemplar todas las configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento del equipamiento ofertado.

- Se deben realizar sesiones de seguimiento para la revisión del entorno, requisitos y planificación de la implementación/migración.

- Es importante mencionar que, durante la implementación de este equipamiento, se deberán tomar todas las previsiones necesarias para evitar interrupciones no programadas de los servicios asociados a la conexión LAN de los servidores hacia el segmento de usuarios de YPFB Transporte S.A.

- El proveedor debe considerar 3 fases de implementación previa validación con Jefe de Redes y Jefe de Proyecto de YPFB Transporte, que consta:

  - Reemplazo, Instalación y configuración de nuevos APs en los diferentes ambientes de YPFB Transporte S.A. de oficina Santa Cruz, basado en un previo “site survey” de la cobertura wifi actual, indicando las nuevas posiciones recomendadas para los APs si corresponde, que garantice un mejor aprovechamiento de los nuevos APs en sus diferentes frecuencias de funcionamiento, esto deberá ser consensuado con la jefatura de Redes y Soporte Técnico. Incluye el retiro e inventariado de los APs actuales para su entrega al encargado de proyectos de YPFB Transporte S.A.

  - Reemplazo, Instalación y configuración de seis (6) nuevos Switches Leafs en el edificio principal de YPFB Transporte S.A. en Km 7 ½ de la doble vía la Guardia, y un (1) Switch Remote Leafs en sitio de contingencia en parque industrial carretera a Cotoca. Incluye el retiro e inventariado de los siete (7) Switches de datacenter actuales para su entrega al encargado de proyectos de YPFB Transporte S.A.

  - Entrega y activación de licencias, contratos de soporte, bajo cuenta de propiedad de YPFB Transporte S.A.

- Los siguientes componentes deberán ser contemplados para la ejecución de los servicios. La infraestructura Cisco actualmente existente descrita en esta sección corresponde al entorno productivo de YPFB Transporte S.A. y deberá ser considerada como referencia para fines de integración. En caso de que el oferente proponga una solución WLAN de un fabricante distinto, deberá garantizar la coexistencia, interoperabilidad o integración funcional con la infraestructura existente, sin afectar la operación actual, pudiendo proponer arquitecturas equivalentes debidamente justificadas.:

  - Cisco Catalyst Center Version 2.3.7.9.75403.10 Virtual Appliance.

  - 2X WLC9800 Virtual Appliance.

  - 1x Fabric ACI Existente Versión 6.0(9e), que consta de:

    - 3x Controllers APIC.

    - 2x Spines.

    - 6x Leafs.

    - 1x Remote Leafs.

- Todo equipamiento y conexión debe incluir el etiquetado de los cables acorde al estándar definido por YPFB Transporte S.A.

# PROVISIÓN

A continuación, se especifican las condiciones requeridas:

## PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN/ATENCIÓN

La empresa oferente deberá designar un encargado de proyecto que trabajará bajo la supervisión del encargado de proyecto de YPFB Transporte S.A., para aplicación del soporte de garantía y consultas cuando sea solicitado.

## GARANTÍA

Toda la solución ofertada deberá contar con soporte especial de garantía y reposición de partes y software de parte directa del fabricante, por el periodo de tiempo y nivel de SLA especificado en cada ítem del inciso 3 – ALCANCE DE LA COMPRA, con la finalidad de garantizar la infraestructura de RMA global del fabricante y las capacidades de servicios del proveedor local.

Toda la solución ofertada que requiera suscripción deberá contar con suscripción vigente de acuerdo al periodo especificado en el detalle del inciso 3 – ALCANCE DE LA COMPRA Con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios.

Los equipos ofertados, deberán ser nuevos y de reciente fabricación. El oferente deberá presentar una documentación emitida por el fabricante que demuestre lo solicitado.

Las garantías, licenciamiento y/o contratos de soporte deberán ser registrados y/o vinculados a la cuenta de administración de YPFB Transporte S.A.

El personal asignado para la ejecución de este proyecto deberá acreditar su idoneidad para el trabajo por medio de certificados solicitados en el inciso 12 – ANEXOS.

## INSTALACIÓN

Todos los gastos de instalación, configuración y puesta en marcha en sitio de los equipos serán por cuenta del proveedor.

El proveedor deberá presentar como parte de su propuesta un cronograma de trabajo (Diagrama de Gantt) detallando todas las tareas que serán realizadas, los recursos asignados a las mismas y la relación entre las diferentes tareas, de forma tal que se pueda hacer un adecuado seguimiento de la implementación conociendo la ruta crítica del proyecto.

La instalación, puesta en funcionamiento, entrega del equipamiento se deberá realizar en los ambientes que indique YPFB Transporte S.A. a la empresa que sea beneficiaría de la adjudicación.

## PROVISIÓN DE COMPONENTES

Todos los componentes listados en la tabla de especificaciones dentro del inciso 3 de este documento, así como otros que no formen parte de los equipos o solución, deberán ser incluidos en la cotización y podrán ser entregados como elementos independientes en sus respectivas cajas o contenedores.

En caso del licenciamiento y otros intangibles, de ser requerido por el encargado de proyecto de YPFB Transporte S.A. estos deberán ser entregados en cuanto el fabricante procese la activación de los mismos.

# PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

El oferente deberá entregar un listado de las pruebas de aceptación a realizar. Estas pruebas servirán para garantizar la correcta instalación y configuración de los equipos.

# DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

El oferente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mismo el oferente debe indicar el sitio WEB (URL) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada.

La propuesta técnica deberá incluir el Bill of Materials (BOM) correspondiente a cada lote ofertado. El BOM deberá detallar, de manera clara y desglosada, todos los componentes de hardware, software, licencias, suscripciones, contratos de soporte, accesorios y cualquier otro elemento requerido para la provisión, implementación y correcta operación de la solución ofertada, conforme a lo establecido en el presente documento.

El proveedor deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “As-Built”, manuales de Instalación y configuración, referencia de comandos, configuración de los equipos, operación, administración y mantenimiento, topología física y lógica en formato digital una vez concluida la Implementación.

La documentación del proyecto debe contemplar como mínimo:

    - Detalle del equipamiento entregado con cantidad y números de serie. (Tabla con números de serie).

    - Diagrama de los equipos físicos a ser entregados (Front/Back).

    - Diagrama de conexión físicas y lógicas de las redes y soluciones del equipamiento entregado.

    - Diagrama y tabla de configuración de los puertos de los equipos Nexus de Datacenter con la siguiente información mínima:

- Equipo.

- Red.

- VLAN.

- Puerto de tarjeta.

- Tipo Puerto.

    - Listado de licencias o suscripciones que deben estar asociadas a la cuenta de administración de YPFB Transporte S.A.

Toda la documentación técnica deberá ser entregada en digital y en formatos editables.

Todos los documentos deben tener un histórico de revisión.

# PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA

Se deberán considerar los siguientes plazos y condiciones de entrega:

- Entrega de todos los equipos en almacenes de YPFB Transporte S.A., Santa Cruz Km 7.5 doble vía a La Guardia: hasta noventa (90) días calendario luego de recibida la orden de compra.

- Instalación, puesta en operación y pruebas de los equipos SDA: hasta veinticinco (25) días calendario luego de la recepción de los equipos.

- En caso de encontrarse algún problema durante las pruebas de aceptación, el proveedor tendrá un plazo de 5 días luego de reportada la falla para resolverlo.

El tiempo total de entrega previsto para este proyecto será de 120 días calendario.

# PAGOS

Se realizarán el pago según el siguiente detalle:

- 100% contra entrega, configuración y aceptación total de los equipos y servicios asociados.

# TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TÉCNICOS DEL FABRICANTE

Con el objeto de facilitar la adecuada adopción, operación y optimización de la solución tecnológica ofertada, el proponente deberá incluir cupos de participación en eventos técnicos organizados por el fabricante de la tecnología propuesta, orientados a la transferencia de conocimiento sobre administración, configuración y mejores prácticas asociadas a la solución.

Esta participación tiene como finalidad facilitar la adopción de mejores prácticas del fabricante y optimizar la operación de la solución implementada, como parte del acompañamiento técnico asociado a la provisión de la tecnología.

Dicha participación deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Los cupos podrán ser utilizados en cualquier momento mientras se encuentre vigente el soporte de los equipos y software incluidos en el presente proceso.

- La participación deberá realizarse en seminarios, foros técnicos, programas de actualización tecnológica o eventos equivalentes organizados directamente por el fabricante de la solución ofertada, en las ubicaciones que éste disponga.

- La propuesta deberá contemplar la participación de al menos dos (2) representantes de YPFB TRANSPORTE en el evento descrito en el inciso anterior.

- El proponente deberá cubrir todos los gastos asociados a la participación, incluyendo inscripción al evento, transporte, alojamiento, alimentación y cualquier otro gasto logístico necesario.

La designación de los participantes, definición de fechas y coordinación logística será realizada con el responsable del proyecto designado por YPFB TRANSPORTE y podrá ejecutarse en cualquier momento posterior a la adjudicación y durante la vigencia del soporte de la solución.

Se aclara expresamente que, en caso de que una misma empresa se adjudique ambos lotes del presente proceso, la obligación establecida en el presente numeral será exigible una sola vez, no siendo acumulativa por lote adjudicado.

# ANEXOS

A continuación, se detalla la información a ser entregada con la propuesta técnica, la misma deberá estar correctamente ordenada y enumerada.

Es un requisito indispensable para los proveedores que participen de esta licitación que todas las cartas y/o certificaciones solicitadas en este pliego sean emitidas y/o firmadas por representantes del fabricante que estén designados para territorio de Bolivia.

- La empresa oferente deberá presentar certificación vigente del fabricante de la solución ofertada donde demuestre y avale:

  - La garantía y condición de los equipos, si son nuevos y de fábrica.

  - Condición de canal autorizado para el territorio de Bolivia, haciendo mención a la antigüedad como canal mayor a un (1) año.

- La empresa oferente deberá presentar su matrícula de comercio adjunto.

- Requisitos del personal técnico para el LOTE 1; la empresa oferente que participe en el LOTE 1 deberá cumplir con una (1) de las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1:

      - Contar con la disponibilidad de al menos un (1) ingeniero con relación contractual directa y vigente con el fabricante de la solución ofertada, en calidad de personal propio del fabricante, que se encuentre con certificaciones vigentes propias del fabricante en la solución ofertada, especializado en redes inalámbricas de nivel empresarial. Dicho ingeniero brindará soporte técnico, configuración e implementación de manera presencial y/o remota, según corresponda. La condición de personal propio del fabricante deberá ser acreditada mediante certificación oficial emitida por el fabricante de la solución ofertada.

      - Contar con al menos un (1) ingeniero de planta, con base en la ciudad de Santa Cruz, con certificaciones técnicas vigentes en tecnologías de redes de nivel empresarial, emitidas por el fabricante de la solución ofertada. Dicho ingeniero brindará apoyo durante la instalación y configuración de los equipos de manera presencial en oficinas de YPFB Transporte S.A. Se deberá presentar curriculum Vitae donde demuestre su experiencia y certificaciones, y acreditar su relación contractual vigente con una antigüedad mínima de seis (6) meses, mediante documentación de respaldo como seguro de salud (CNS) u AFP.

- OPCIÓN 2:

      - Contar con al menos un (1) ingeniero de planta, con base en la ciudad de Santa Cruz, con certificación técnica vigente del fabricante de la solución ofertada, a nivel “CCNP Data Center” o “CCNP-Enterprise” o “CCS-Data Center Core”. Dicho ingeniero será responsable de coordinar la ejecución de los servicios, configuración e implementación de manera presencial en oficinas de YPFB Transporte S.A. Se deberá presentar curriculum Vitae donde demuestre su experiencia y certificaciones, y acreditar su relación contractual vigente con una antigüedad mínima de seis (6) meses, mediante documentación de respaldo como seguro de salud (CNS) u AFP.

      - Contar con al menos un (1) ingeniero de planta, con base en la ciudad de Santa Cruz, con certificación técnica vigente del fabricante de la solución ofertada, a nivel “CCNA”. Dicho ingeniero brindará apoyo durante la instalación y configuración de los equipos de manera presencial en oficinas de YPFB Transporte S.A. Se deberá presentar curriculum Vitae donde demuestre su experiencia y certificaciones, y acreditar su relación contractual vigente con una antigüedad mínima de seis (6) meses, mediante documentación de respaldo como seguro de salud (CNS) u AFP.

- Requisitos del personal técnico para el LOTE 2; La empresa oferente que participe en el LOTE 2 deberá cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos.

      - Contar con al menos un (1) ingeniero de planta, con base en la ciudad de Santa Cruz, con certificación técnica vigente del fabricante CISCO, de nivel “CCNP Data Center” o “CCNP-Enterprise” o “CCS-Data Center Core”. Dicho ingeniero será responsable de coordinar la ejecución de los servicios, configuración e implementación de manera presencial en oficinas de YPFB Transporte S.A. Se deberá presentar curriculum Vitae donde demuestre su experiencia y certificaciones, y acreditar su relación contractual vigente con una antigüedad mínima de seis (6) meses, mediante documentación de respaldo como seguro de salud (CNS) u AFP.

      - Contar con al menos un (1) ingeniero de planta, con base en la ciudad de Santa Cruz, con certificación técnica vigente del fabricante CISCO, de nivel “CCNA”. Dicho ingeniero brindará apoyo durante la instalación y configuración de los equipos de manera presencial en oficinas de YPFB Transporte S.A. Se deberá presentar curriculum Vitae donde demuestre su experiencia y certificaciones, y acreditar su relación contractual vigente con una antigüedad mínima de seis (6) meses, mediante documentación de respaldo como seguro de salud (CNS) u AFP.

- Descripción de trabajos donde cumplan con ventas similares a la ofertada. Se considerarán como validos aquellos cuya firma de contrato o emisión de la orden de servicio se hubiesen realizado en los últimos tres (3) años a la fecha de la presentación de propuestas, en el sector público y/o privado:

  - Por lo menos una (1) venta de productos y/o servicios similares en red inalámbrica.

  - Por lo menos una (1) venta de productos y/o servicios similares en redes LAN, WLAN, seguridad o Data Center de nivel empresarial, del fabricante ofertado.

  - Referencia de la empresa donde se realizó la venta (nombre, cargo, teléfono y/o correo electrónico).

El proponente debe respaldar la experiencia específica con los siguientes documentos escaneados a su propuesta:

- Contrato u orden de Servicio o similar, con sus respectivas facturas por el total contratado o pagos mensuales que sumados den el total del contrato u Orden de Servicio, o

- Certificado de Cumplimiento de Contrato, o

- Informe de Recepción Final o de Conformidad, u

- Otro documento que demuestre haber realizado y cumplido el servicio

- Documentación técnica de los equipos y/o software ofertado.

- Nombre y teléfono de contacto de la persona a cargo del proyecto como interlocutor válido para YPFB Transporte S.A. para todos los requerimientos comerciales y técnicos, esta persona deberá tener un celular con disponibilidad 24x7 (horas x días a la semana). Esta persona será también el encargado de atender cualquier reclamo asociado a la provisión de equipos y/o los servicios asociados.