TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO PARA EVACUACION Y LIMPIEZA DE CÁMARAS Y POZOS SÉPTICOS DEL SISTEMA SANITARIO DE ESTACIONES EL ROSAL, TARABUQUILLO, MONTEAGUDO Y ENTRE RIOS, DEL AREA SUR DE POLIDUCTOS

# ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACIÓN

YPFB TRANSPORTE precisa contratar los servicios de una empresa especializada y legalmente constituida para la prestación de los servicios de Limpieza de pozos y cámaras sépticas para las Estaciones del Área Sur, ubicadas en los Departamentos de Chuquisaca y Tarija.

# CONOCIMIENTO DE LOS LUGARES DE TRABAJO Y VIAS DE ACCESO

Es obligación de los proponentes cerciorarse de la naturaleza de los servicios y tener pleno conocimiento de las condiciones generales y locales prevalecientes que puedan de alguna manera afectar a la prestación de los servicios y su costo.

A continuación, detalle de las coordenadas de las estaciones donde se desarrollará el servicio:

EL ROSAL			Latitud: 19° 29’ 14,37” 		Longitud: 64° 10’ 43,37”

TARABUQUILLO		Latitud: 19° 21’ 8,87” 		Longitud: 64° 28’ 43,06”

MONTEAGUDO		Latitud: 19° 44’ 46,2” 		Longitud: 63° 57’ 36,57”

ENTRE RIOS		Latitud: 21° 29’ 07,78” 		Longitud: 64° 11’ 28,09”

YPFB TRANSPORTE S.A. rechazará todo reclamo o pretensión de cobro adicional emergente de un supuesto desconocimiento de las condiciones generales y particulares del servicio.

# ALCANCE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

Los servicios requeridos de forma general tienen el siguiente alcance:

- Inspección, limpieza y mantenimiento del sistema sanitario (cámaras de inspección, alcantarillas) y retiro de residuos sanitarios de pozos sépticos.

- Transporte de los residuos sanitarios domésticos (aguas grises y negras) desde las estaciones especificadas en el punto 2 a las plantas de tratamiento especificadas en la propuesta del proponente.

- Certificación de los volúmenes retirados de las estaciones y entregados en las plantas de tratamiento de residuos sanitarios legalmente establecidas.

- Los volúmenes estimados de residuos sanitarios en las estaciones se describen en el siguiente cuadro:

| N° | ESTACION | VOLUMEN (m3) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROSAL | 20 | Tres pozos sépticos: (4 m3; 5.5 m3 y 7.8 m3) |
| 2 | TARABUQUILLO | 20 | Tres fosas sépticas: (5 m3; 5 m3 y 7.5 m3) |
| 3 | MONTEAGUDO | 20 | Dos pozos sépticas: (10 m3; 10 m3) |
| 4 | ENTRE RIOS | 30 | Tres cámaras sépticas (6 m3; 2 m3; 1,5 m3) y Un pozo séptico (15,5 m3) |
| TOTAL (m3) |  | 90 |  |

# GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

La empresa que preste los servicios cotizados deberá cubrir todos aquellos gastos inherentes al cumplimiento de las obligaciones asumidas, así como todos aquellos emergentes de su relación obrero-patronal con el personal que por cuenta y riesgo suyo asigne al cumplimiento del contrato.  En este marco las empresas deberán considerar que se encuentran entre tales gastos, de manera enunciativa, más en ningún caso limitativa, los siguientes:

- Vehículos tanques, cisternas, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecución de los servicios.

- Dotación ropa de trabajo, incluidas botas, guantes, gafas y casco de seguridad.

- Transporte y movilización de equipos y personal para el servicio asignado sin restricción de horarios (en todos los casos).

- Dotación al personal de equipos e implementos requeridos para la prestación de los servicios dentro las más estrictas normas de seguridad.

- Alimentación y viáticos adecuados al personal.

- Gastos administrativos por emisión de pólizas de seguros exigidas en el contrato a ser suscrito con YPFB TRANSPORTE S.A.

# INTERPRETACION DE LOS PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES

Los proponentes deberán examinar cuidadosamente el Pliego de Especificaciones e informarse cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar de cualquier manera el costo del presente proceso de contratación, estando obligados a cumplir con todas las prestaciones necesarias para una correcta, oportuna y completa ejecución de los mismos.

Si alguno de los proponentes encontrara discrepancias u omisiones en las especificaciones o requiriese aclaraciones respecto a lo indicado en los documentos de la licitación, deberá solicitar la información pertinente en la forma mencionada en el punto (Aclaraciones y enmiendas al documento base de contratación).

# SUJECION DEL CONTRATISTA A LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE.

Los proponentes declaran su absoluta conformidad con todas las disposiciones insertas en los requisitos de SSMS para contratista de YPFB TRANSPORTE S.A., así como en cualquier otra disposición interna vigente y relacionada, entre otras áreas, a temas de salud, seguridad, medio ambiente y/o relacionamiento comunitario.  En consecuencia, se considera que las propuestas presentadas han sido elaboradas incluyendo todas las previsiones relativas a la adecuación de los servicios requeridos a las formas y procedimientos exigidos por dichas disposiciones.

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente con las normas antes mencionadas; caso contrario, correrá por su cuenta el pago de los daños que pudieran ocasionarse tanto a bienes como a equipos y/o al personal de YPFB TRANSPORTE S.A., al suyo propio o al de terceros, así como los daños que pudiese ocasionar al Medio Ambiente.

Con carácter previo al inicio de los trabajos, y bajo alternativa de resolución del contrato, el Contratista deberá acreditar que su personal, equipos y procedimientos propuestos cumplen con todas las exigencias de YPFB TRANSPORTE S.A.  para el tipo de servicios contratados.

# PRECAUCIONES Y SEGURIDAD DEL PERSONAL INVOLUCRADO

En la ejecución de los servicios, el proponente beneficiado con la adjudicación deberá tomar en cuenta todas las precauciones necesarias para preservar la seguridad de todo el personal directa o indirectamente involucrado.

# PERSONAL Y ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE

El personal descrito en la oferta deberá acreditar el conocimiento y experiencia requeridos para realizar a satisfacción de YPFB TRANSPORTE los trabajos solicitados y YPFB TRANSPORTE podrá comprobar antes o durante la ejecución del proyecto, que el personal de la empresa adjudicataria cumple con las exigencias requeridas para el tipo de trabajo para el que ha sido propuesto.  En consecuencia, las empresas invitadas deberán considerar en la elaboración de sus propuestas que, con carácter obligatorio y previo al inicio de los servicios requeridos, y de acuerdo a lo anotado en el párrafo precedente, el Contratista deberá acreditar que sus procedimientos y personal involucrado cumplen con todas las disposiciones de seguridad operativa vigentes en YPFB TRANSPORTE y que, en caso de que este proceso de revisión a cargo de YPFB TRANSPORTE evidencie algunas observaciones, y éstas no sean subsanadas en el menor tiempo posible, la adjudicación de los servicios quedará sin efecto.

# RESPONSABILIDADES

El Contratista será responsable de todas las acciones que pudieran causar daños o perjuicios a YPFB TRANSPORTE S.A., a terceras personas y/o al Medio Ambiente, durante la ejecución del respectivo Contrato.

Al efecto, los proponentes reconocen que la exigencia y la aceptación (e incluso la ejecución) de los Seguros exigidos en este pliego no representa en modo alguno limitación de sus responsabilidades frente a los daños ocasionados por una mala ejecución de los servicios o por la violación en su ejecución de una o más disposiciones legales o técnicas aplicables a ellos.

La empresa adjudicataria deberá contar, para la prestación de los servicios, con los equipos apropiados, en especial un tanque de depósitos en el que debe estar incorporado su respectivo equipo de recuperación y succión de residuos provenientes del sistema sanitario.

Recabar de YPFB TRANSPORTE S.A. el correspondiente permiso de trabajo para prestar los servicios referidos.

Atender de forma inmediata las solicitudes realizadas con carácter de urgencia por el personal autorizado por YPFB TRANSPORTE S.A. Para tal efecto el adjudicatario deberá poner a disposición personal calificado para solucionar el/los problemas objeto de la solicitud.

Tomar en cuenta de forma estricta e inexcusable todas las precauciones necesarias para preservar la seguridad de todo el personal directa o indirectamente involucrado.

# SUPERVISIÓN

YPFB TRANSPORTE S.A.  a través del personal responsable de cada instalación mantendrá con carácter permanente la supervisión en la ejecución de los Servicios, encargándose de suscribir y aprobar la planilla en la que se reporte la prestación efectiva de los “Servicios”, pudiendo al efecto, observar y requerir la corrección de todos los Servicios prestados por el Contratista y/o su personal y considerados deficientes.

# PLAZO

El plazo de ejecución del presente servicio deberá ser presentado por cada proponente mediante cronograma para ser ejecutado a partir de la orden de proceder, no debiendo ser mayor a 10 días hábiles en la intervención por cada estación o sitio operativo.

# FORMA DE EVALUACION

El método de selección y adjudicación será el precio evaluado más bajo y por cada item.

# MATRIZ DE EVALUACION

| Descripción del Requerimiento | Criterio Especificado y Evaluado |
| --- | --- |
| Contrato | Contrato con Empresa Colectora |
| Licencia Ambiental | Licencia Otorgada por MMAA |
| Equipo Colector | Camión cisterna con capacidad igual o mayor a 20,000 litros (20 m3); equipado con motobomba y accesorios para recuperación de residuos sanitarios, Extintor, Puesta a tierra, Arresta llamas. |
| Logística de Operación | El proponente deberá de presentar la logística y cronograma para el retiro de los residuos, optimizando sus recursos en capacidad y tiempo. |

NOTA. Para optimización de recursos, se recomienda el uso de plantas de tratamiento cercanas a los sitios operativos.

| PLANILLA DE COTIZACIÓN. |
| --- |
| EVACUACION Y LIMPIEZA DE CÁMARAS Y POZOS SÉPTICOS DEL SISTEMA SANITARIO DE ESTACIONES EL ROSAL, TARABUQUILLO, MONTEAGUDO Y ENTRE RIOS (10 Días por cada Estación) |  |  |  |  |
| ITEM; ESTACIÓN; DETALLE; COSTO UNITARIO (Bs); CANTIDAD PERSONAL; PRECIO PARCIAL DEL SERVICIO (Bs). 1; El Rosal; Evacuación, Limpieza y Mantenimiento de sistema Sanitario, Transporte y Disposición de Residuos a la Planta de Tratamiento desde Estación El Rosal Cisterna Atmosférica de 20 m3 con 2 operarios.; 1; 0,00. 2; Tarabuquillo; Evacuación, Limpieza y Mantenimiento de sistema Sanitario, Transporte y Disposición de Residuos a la Planta de Tratamiento desde Estación Tarabuquillo Cisterna Atmosférica de 20 m3 con 2 operarios.; 1; 0,00. 3; Monteagudo; Evacuación, Limpieza y Mantenimiento de sistema Sanitario, Transporte y Disposición de Residuos a la Planta de Tratamiento desde Estación Monteagudo Cisterna Atmosférica de 20 m3 con 2 operarios.; 1; 0,00. 4; Entre Rios; Evacuación, Limpieza y Mantenimiento de sistema Sanitario, Transporte y Disposición de Residuos a la Planta de Tratamiento desde Estación Entre Rios Cisterna Atmosférica de 30 m3 con 2 operarios.; 1; 0,00. |
| 1.- Estacion El Rosal Son: …………………………………………………………………………………………………………… 00/100 bolivianos. |  |  |  |  |
| 2.- Estacion Tarabuquillo Son: …………………………………………………………………………………………………………… 00/100 bolivianos. |  |  |  |  |
| 3.- Estacion Monteagudo Son: …………………………………………………………………………………………………………… 00/100 bolivianos. |  |  |  |  |
| 4.- Estacion Entre Rios Son: …………………………………………………………………………………………………………… 00/100 bolivianos. |  |  |  |  |