Contenido

1.	Antecedentes.	2

2.	Objetivo.	2

3.	Especificaciones de Materiales.	2

4.	Condición de Entrega.	7

5.	Tiempo de entrega.	7

### Antecedentes.

Para ejecutar las actividades programadas del área de Limpieza Interna, e inspección instrumentada, a fin de precautelar la integridad del sistema de ductos de YPFB Transporte S.A., se requiere comprar material según programación anual y existencia en almacenes.

### Objetivo.

Mediante la presente invitación, se desea realizar la compra de Chanchos de limpieza, según las especificaciones técnicas descritas en el siguiente apartado.

### Especificaciones de Materiales.

A continuación, se describen las herramientas PIG necesarias que se necesitan adquirir para la limpieza interna de tuberías:

Para todos los materiales, tienen que ser aptos/resistentes para trabajos hidrocarburos líquidos y gas natural, a presiones de hasta 1400 psi.

### Lote Polypigs y partes:

| ITM | CODIGO_SAP | DESCRIPCION_MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD SOLICITADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 17001482 | # CHAN 4" POLI MD 5-8 LB/FT S/REVES C/CAV | # PZA | # 1,00 |  |
| # 2 | # 17001481 | # CHANCHO 4"5-8 LB/CU FT POLI BANDA CRUZA | # PZA | # 1,00 |  |
| # 3 | # 17000753 | # CHAN 4" P/LIMP C/CEP AC BCRUZ | # PZA | # 1,00 |  |
| # 4 | # 17000291 | # CHAN 6" MD RBD 5-8 LB/FT3 D/ESPO S/REVES | # PZA | # 2,00 |  |
| # 5 | # 17000292 | # CHAN 6" PPIG MD 5-8 LB/FT3 C/REVES CAVID | # PZA | # 4,00 |  |
| # 6 | # 17000288 | # CHAN 6" ADD POLYURE 9-10 LB./FT3 BCRUZ | # PZA | # 5,00 |  |
| # 7 | # 17000586 | # CHAN 6" PPIG AD8-10 LB/FT3 C/CEP CAVTRAN | # PZA | # 5,00 |  |
| # 8 | # 17000295 | # CHAN 8"PPIG MDI5-8LB/FT3 S/REVES CAVTRAN | # PZA | # 4,00 |  |
| # 9 | # 17000589 | # CHAN 8" POLI AD/NS SCC 9-10 LB/FT3 BCRUZ | # PZA | # 4,00 |  |
| # 10 | # 17000293 | # CHAN 8"POLAD/N RCCWB9-10LB/FT3BCRUZC/CEP | # PZA | # 2,00 |  |
| # 11 | # 17000574 | # CHAN 12"MDD/NC/CAVID5-8 LB C/REVES POLIB | # PZA | # 2,00 |  |
| # 12 | # 17001487 | # CHANCHO 12"POLI MD S5-8 LBS/FT3 S/REVES | # PZA | # 2,00 |  |

### CHAN 4" POLI MD 5-8 LB/FT S/REVES C/CAV.

SAP 17001482

Chancho de 4” (Nominal), cuerpo de espuma de uretano de media densidad de 5 a 8 lb/ft3 sin revestimiento, y cavidad para transmisor.

| Size | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 4" | 6" ± 1" | 7,5" ± 1" | >=4,5" |

### CHANCHO 4" 5-8 LB/CU FT POLI BANDA CRUZA.

SAP 17001481

Chancho de 4” (Nominal), cuerpo de espuma de uretano de media densidad de 5 a 8 lb/ft3 con revestimiento entrecruzado de elastómero de uretano y cavidad para transmisor.

| Size | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 4" | 6" ± 1" | 7,5" ± 1" | >=4,5" |

### CHAN 4" P/LIMP C/CEP AC BCRUZ.

SAP 17000753

Chancho de 4” (Nominal), cuerpo de espuma de uretano de alta densidad de 8 a 10 lb/ft3 con revestimiento entrecruzado de elastómero de uretano, con correas de cepillos de alambre de acero, y cavidad para transmisor.

| Size | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 4" | 6" ± 1" | 7,5" ± 1" | >=4,5" |

### CHAN 6" MD RBD 5-8 LB/FT3 D/ESPO S/REVES.

SAP 17000291

Chancho de 6” (Nominal), cuerpo de espuma de uretano de media densidad de 5 a 8 lb/ft3 sin revestimiento y con cavidad para transmisor.

| Size | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 6" | 9" ± 1" | 12" ± 1,5" | >=6,5" |

### CHAN 6" PPIG MD 5-8 LB/FT3 C/REVES CAVID.

SAP 17000292

Chancho de 6” (Nominal), cuerpo de espuma de uretano de media densidad de 5 a 8 lb/ft3 con revestimiento entrecruzado de elastómero de uretano, y cavidad para transmisor.

| Size | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 6" | 9" ± 1" | 12" ± 1,5" | >=6,5" |

### Chancho de 6” (Nominal) Alta densidad de banda cruzada.

SAP 17000288

Chancho de 6” (Nominal), cuerpo de espuma de uretano de alta densidad de 8 a 10 lb/ft3 con revestimiento entrecruzado de elastómero de uretano, y cavidad para transmisor.

| Size | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 6" | 9" ± 1" | 12" ± 1,5" | >=6,5" |

### Chancho de 6” (Nominal) Alta densidad de banda cruzada con cepillos.

SAP 17000586

Chancho de 6” (Nominal), cuerpo de espuma de uretano de alta densidad de 8 a 10 lb/ft3 con revestimiento entrecruzado de elastómero de uretano, con correas de cepillos de alambre de acero, y cavidad para transmisor.

| Size | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 6" | 9" ± 1" | 12" ± 1,5" | >=6,5" |

### Chancho de 8” (Nominal) Media densidad sin revestimiento y cavidad.

SAP 17000295

Chancho de 8” (Nominal), cuerpo de espuma de uretano de media densidad de 5 a 8 lb/ft3 sin revestimiento y con cavidad para transmisor.

| Size | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 8" | 11,5" ± 1" | 15,5" ± 1,5" | >=8,5" |

### Chancho de 8” (Nominal) alta densidad de banda cruzada.

SAP 17000589

Chancho de 8” (Nominal), cuerpo de espuma de uretano de alta densidad de 8 a 10 lb/ft3 con revestimiento entrecruzado de elastómero de uretano, y cavidad para transmisor.

| Size | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 8" | 11,5" ± 1" | 15,5" ± 1,5" | >=8,5" |

### Chancho de 8” (Nominal) alta densidad de banda cruzada con cepillos.

SAP 17000293

Chancho de 8” (Nominal), cuerpo de espuma de uretano de alta densidad de 8 a 10 lb/ft3 con revestimiento entrecruzado de elastómero de uretano, con correas de cepillos de alambre de acero, y cavidad para transmisor.

| Size | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 8" | 11,5" ± 1" | 15,5" ± 1,5" | >=8,5" |

### Chancho de 12” (Nominal) Media densidad de banda cruzada.

SAP 17000574

Chancho de 12” (Nominal), cuerpo de espuma de uretano de media densidad de 5 a 8 lb/ft3 con revestimiento entrecruzado de elastómero de uretano, y cavidad para transmisor.

### Chancho de 12” (Nominal) Media densidad sin revestimiento con cavidad.

SAP 17001487

Chancho de 12” (Nominal), cuerpo de espuma de uretano de media densidad de 5 a 8 lb/ft3 sin revestimiento (desnudo) y cavidad para transmisor.

### Lote de partes y accesorios:

| # 13 | # 17000178 | # DISCO 8" GUIA POLI P/MONT E/CUE D/CHAN (DW Part Number: 00-1702-0002) | # PZA | # 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # 17000697 | # DISCO 8" POLI LIME MONT EN CUE D/CHAN (DW Part Number: 00-7698-008) | # PZA | # 3,00 |
| # 15 | # 17000173 | # CUBETA 8" POLI MONT E/CUE D/CHAN (TDW Part Number 00-7457-0008-00) | # PZA | # 3,00 |
| # 16 | # 17003369 | # DISCO GUIA 32" D/POLI P/CHAN 32" (DW Part Number: 0076990032) | # PZA | # 2,00 |
| # 17 | # 17001662 | # DISCO 32" D/POLI P/MONT CHAN 32" (DW Part Number: 00-6414-0032) | # PZA | # 10,00 |
| # 18 | # 17003370 | # CUBETA PLANA 32" D/POLI P/CHAN 32" (DW Part Number: 00-4120-0032) | # PZA | # 4,00 |
| # 19 | # 17003371 | # CUBETA CONICA 32" D/POLI P/CHAN 32" ( DW Part Number: 00-7457-0032) | # PZA | # 4,00 |

### Disco guía de 8” Alta densidad de poliuretano).

SAP 17000178 (TDW Part Number: 00-1702-0002)

### Disco de 8” (Nominal) Alta densidad de poliuretano.

SAP 17000697 (TDW Part Number: 00-7698-008)

### Cubeta de 8” (Nominal) Alta densidad de poliuretano cónica.

SAP 17000173 (TDW Part Number 00-7457-0008-00)

### Disco guía de 32” Alta densidad de poliuretano.

SAP 17003369 (TDW Part Number: 00-7699-0032)

### Disco de 32” (Nominal) Alta densidad de poliuretano.

SAP 17001662 (TDW Part Number: 00-6414-0032)

### Cubeta plana de 32” (Nominal) Alta densidad de poliuretano cónica.

SAP 17003370 (TDW Part Number: 00-4120-0032)

### Cubeta cónica de 32” (Nominal) Alta densidad de poliuretano cónica.

SAP 17003371 (TDW Part Number: 00-7457-0032)

### LOTE EMPAQUETADURAS:

| # 20 | # 17000120 | # EMPAQ 2"600 1/8" MET ESP BRI | # PZA | # 8,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 21 | # 17000780 | # EMPAQ 3"300 MET ESP BRI | # PZA | # 1,00 |
| # 22 | # 17000790 | # EMPAQ 4"600 MET ESP P/BRI RF | # PZA | # 2,00 |
| # 23 | # 17000153 | # EMPAQ 6"600 MET ESP | # PZA | # 2,00 |
| # 24 | # 17000158 | # EMPAQ 8"600 MET ESP | # PZA | # 2,00 |
| # 25 | # 17000111 | # EMPAQ 12"600 MET MET ESP | # PZA | # 6,00 |
| # 26 | # 17002940 | # EMPAQ 20" 150 FLEX SEAL RF | # PZA | # 4,00 |

### EMPAQ 2"600 1/8" MET ESP BRI

SAP 17000120

Empaquetadura de 2" ANSI #600 de 1/8" Metálica Espiralada para brida RF

### EMPAQ 3"300 MET ESP BRI

SAP 17000780

Empaquetadura de 3" ANSI #300 de 1/8" Metálica Espiralada para brida RF

### EMPAQ 4"600 MET ESP P/BRI RF

SAP 17000790

Empaquetadura de 4" ANSI #600 de 1/8" Metálica Espiralada para brida RF

### EMPAQ 6"600 MET ESP

SAP 17000153

Empaquetadura de 6" ANSI #600 de 1/8" Metálica Espiralada para brida RF

### EMPAQ 8"600 MET ESP

SAP 17000158

Empaquetadura de 8" ANSI #600 de 1/8" Metálica Espiralada para brida RF

### EMPAQ 12"600 MET  ESP

SAP 17000111

Empaquetadura de 12" ANSI #600 de 1/8" Metálica Espiralada para brida RF

### EMPAQ 20" 150 FLEX SEAL RF

SAP 17002940

Empaquetadura de 20" ANSI #150 de 1/8" Metálica Espiralada para brida RF

Nota importante. -

El proveedor debe incluir la hoja técnica del material, con las características solicitadas.

El proveedor debe entregar el material con partes blandas, con la fecha de fabricación no mayor a 1 año. Materiales metálicos con partes blandas igual deberán ser provistos con fecha de fabricación no mayor a 1 año.

### Condición de Entrega.

DDP, Almacén Central Santa Cruz de YPFB Transporte S.A.

### Tiempo de entrega.

La empresa adjudicada deberá entregar los materiales en un máximo de 150 días calendario.

NOTA: El proponente deberá cumplir mínimamente con las especificaciones técnicas indicadas líneas arriba y adjuntar en su propuesta las hojas técnicas con las características solicitadas y resaltar el material propuesto, de cada uno de los ítems.