1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

1.1 ANTECEDENTES

El propósito del servicio es realizar el mantenimiento a los radiadores de los motores Caterpillar modelo 3512 de las unidades de bombeo que se observa en la planilla adjunta.

Mantenimiento Radiador de CAT 3512 de Estación Oconi-UBP03

Mantenimiento Radiador de CAT 3512 de Estación Samaipata-UBP01

1.2 OBJETO DEL REQUERIMIENTO

- Realizar el Mantenimiento del radiador del motor CATERPILLAR 3512 de las unidades de bombeo según detalle cuadro anterior, para así garantizar su funcionalidad origina.

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERÍSTICAS

2.1. ALCANCE

El alcance del mantenimiento de los radiadores para los motores CATERPILLAR 3512 –YPFB TRANSPORTE SA se describe a continuación:

- Limpieza general del radiador.

- Sondeado, Limpieza y reparación (si fuese necesario) de todos los tubos internos de los paneles de radiador.

- Soldado de las uniones entre tubos y plancha de paneles para garantizar su funcionalidad.

- Arenado y pintado con pintura epoxica (*) en la parte interna de bandejas inferior y superior de radiador.

- Limpieza y reparado de aletas dañadas externas del radiador.

- Remplazo de tapa radiador.

- Cambio empaquetaduras con características adecuadas para resistencia de presión, temperatura y resistente al fluido de operación del radiador.

- Cambio de todos los pernos dañados con grado adecuado y resistentes a la corrosión u oxidación

- Pintado externo color amarillo Caterpillar (pintura original).

- Prueba hidráulica del radiador.

- Presentación informe de los trabajos realizados con certificado de prueba hidráulica realizada.

- Remplazo rodamientos de Ventilador

(*) Se requiere que la pintura a utilizarse en el recubrimiento interno de las cajas sea epoxica, 100% sólida (%SUV). Secado y curado rápido. Excelente resistencia a la abrasión e impacto. Espesor de película por capa mayor a 30 mils. Gran resistencia química al agua y aditivos de refrigeración. Sin compuestos orgánicos volátiles.

De ser necesario modificar las dimensiones, diseño u otras características del radiador, deberán ser autorizadas por personal técnico de YPFB Transporte S.A.

Garantías de 1 año del trabajo a partir de la fecha de puesta en marcha del equipo.

YPFB Transporte S.A., se hará cargo de entregar y recoger los radiadores en el taller de la empresa adjudicada.

Consideraciones generales

El proveedor del servicio debe tener un taller adecuado y propio para los trabajos requeridos.

Los equipos a ser utilizados deben estar en buen estado y ser adecuados a la tarea a ser ejecutada.

Los instrumentos deben estar calibrados o tener patrones calibrados para realizar las mediciones en forma apropiada.

El proveedor deberá demostrar su conocimiento en la ejecución de este servicio indicando por escrito haber realizado por lo menos 5 veces el trabajo requerido en este servicio (Hacer mención que servicio se ejecutó y para quien se lo hizo).

Todos las herramientas, repuestos e insumos para las reparaciones serán responsabilidad del contratista.

Los trabajos adicionales deberán ser acordados necesariamente entre partes, antes de su ejecución, la contravención a esta directiva dará lugar a no reconocer el pago involucrado.

2.2. DETALLES Y CARACTERÍSTICAS

## Procedimiento de ejecución de trabajos

El contratista deberá ejecutar las tareas de acuerdo con las especificaciones de reparación del fabricante, cualquier variación o modificación a la especificación deberá ser aprobada por el personal de supervisión de YPFB TRANSPORTE S.A. S.A. asignado.

El supervisor de YPFB TRANSPORTE S.A. podrá visitar el taller del proveedor en cualquiera de las etapas del servicio, pudiendo recabar información, realizar modificaciones e incluso parar el servicio siempre con la debida justificación técnica o de seguridad, esto tiene como propósito el garantizar la buena ejecución de los servicios contratados.

Si el Contratista omite o descuida el cumplimiento de las instrucciones de YPFB TRANSPORTE S.A. en relación con el ritmo de sus actividades, cualquiera y todos los costos adicionales y resultantes de esa omisión o descuido correrán por cuenta exclusiva suya.

El contratista deberá tener taller propio, no pudiendo sub contratar el servicio. Deberá presentar documentación que respalde la propiedad o representación.

3. PLAZO

Durante la gestión 2026 habrá dos órdenes de proceder por el servicio contratado, de 15 días de ejecución de cada uno.

4. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La Propuesta deberá tener una validez no menor de cuarenta y cinco (45) días calendario, desde la fecha límite fijada para la entrega de las Propuestas.

5. FOTOGRAFIAS DE LOS RADIADORES

Se adjunta fotografías de uno de los radiadores a ser reparados con sus dimensiones y que son casi similares a los demás.

Ariel Garnica Morón

Coordinador de Mantenimiento Mecánico E1