SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA OFICINA CENTRAL DE YPFB TRANSPORTE S.A.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

# OBJETO

YPFB Transporte S.A. requiere contratar a una empresa legalmente constituida, que tenga una experiencia mínima comprobada de al menos 2 años en Servicios de instalación, reparación y/o mantenimiento eléctrico a empresas petroleras y/o hidrocarburos y empresas del Sector Industrial en general,  para que preste el Servicio de Mantenimiento y Reparación del sistema eléctrico existente en los predios de las instalaciones principales de YPFB Transporte S.A. ubicadas en el Km. 7 ½ Doble Vía la Guardia.

El proponente beneficiado con la adjudicación será responsable por el cumplimiento y la ejecución de la integridad de los trabajos comprometidos y aceptados por YPFB Transporte S.A.

# ALCANCE DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

# ALCANCE DE SERVICIOS

En alcance general de los servicios consiste en el mantenimiento general y reparación de todo el sistema eléctrico, transformadores, seccionadores fusibles y pararrayos, limpieza de pantallas y luminarias, cambio de luminarias y pantallas, limpieza de cámaras eléctricas, interruptores, tomacorrientes, mantenimiento y arreglo de los portones eléctricos (parte eléctrica, no electrónica ni mecánica) y otros trabajos necesarios correspondiente al objeto de la presente Licitación.

Las actividades que se detallan a continuación deberán ser realizada de forma diaria, estas son enunciativas más de ninguna manera limitativa:

- Revisar el correcto funcionamiento de la sala de transferencia.

- Los horarios administrativos en YPFB TRANSPORTE S.A. son de hrs. 08:00 a hrs. 16:00, por lo que, es necesario, que el personal del contratista se presente 1 hora antes y permanezca 1 hora después a dicho horario para brindar el soporte correspondiente. La metodología y forma de trabajo será coordinado con el personal designado por YPFB TR, tentativamente los ayudantes eléctricos podrán ingresar a hrs. 08:00 hasta las 17:00 y el técnico eléctrico de hrs. 07:00 a 17:00, con los respectivos descansos de 1 hora al mediodía a través de turnos para no desatender el servicio. Los días sábados, el personal del contratista ingresará a hrs. 08:00 hasta hrs.12:00.

- Revisar diariamente todos los tableros eléctricos, iluminación interna y externa,                                                                                                                                                                             tomas de las oficinas del edificio nuevo, del edificio antiguo y todas las demás áreas de los predios de YPFB TR.

- Mantener todos los tableros eléctricos con sus respectivos diagramas unifilares.

- Realizar luxometría a todas las oficinas una vez al año.

- En el sector de Contrataciones se deberán revisar diariamente los tableros, iluminación, tomas eléctricas.

- Revisar en el comedor diariamente los tableros, iluminación, tomas eléctricas. Se debe encender y apagar a diario las bombas de oxigenación de la laguna.

- En el sector de Almacenes todos los días se deberán revisar los tableros, iluminación, tomas eléctricas.

- En oficinas de Mantenimiento de líneas, Oficinas del sindicato, Taller de instrumentación y parte posterior, deberán revisar los tableros eléctricos, iluminación interna y externa, además deberán hacer mantenimiento a las luminarias de la cancha de futbol y raqueta.

- Deberán mantener en funcionamiento todos los circuitos eléctricos y luminarias del predio de la oficina principal de YPFB Transporte S.A.

- Para casos de emergencia, el proponente beneficiado deberá proveer a su supervisor un teléfono celular quien deberá estar disponible para atender la emergencia las 24 horas de los 365 días del año.

- Deberán mantener en funcionamiento la parte eléctrica (no electrónica) de los 3 portones automáticos tanto de ingreso como de salida.

Los servicios comprometidos comprenden de forma enunciativa más de ninguna manera limitativa, las siguientes áreas donde deberán realizar mantenimiento y reparaciones eléctricas:

- Edificio corporativo (oficinas nuevas).

- Sala de capacitación y cocina.

- Sala de Control.

- Edificio de oficinas de la GOP.

- Oficina Gerencia de Contrataciones

- Oficinas Integridad de ductos y sala de radio

- Almacén, ex. Almacén y módulo de Mantenimiento

- Taller de mantenimiento mecánico

- Taller de mantenimiento automotriz.

- Taller de instrumentación.

- Taller de válvulas

- Laboratorio.

- Frontón.

- Cancha de fútbol.

- Porterías (incluida la parte eléctrica de los portones automáticos)

- Iluminación exterior.

- Iluminación interna y externa de la estación antigua (Av. Piray/5to anillo)

- Sala de UPS´s.

- Oficina de la Gerencia de TI.

- Puesto de transformador de 1000KVA.

- Oficinas del ex sindicato.

En caso de necesitar puntos nuevos o adicionales para el funcionamiento de extractores de aire, aires acondicionados, regletas, cortinas de aire, luminarias, computadoras y otros, YPFB Transporte S.A. proveerá todo el material eléctrico necesario para la ejecución del trabajo en horarios de oficina.

El proponente beneficiado con la adjudicación se obligará a mantener un portacamp (obrador) dentro de las instalaciones principales de YPFB Transporte S.A., para el resguardo de los materiales necesarios utilizados en el cumplimiento de los servicios contratados.

# ALCANCE DE LOS SUMINISTROS

Es responsabilidad de la empresa proponente proveer de:

- Mano de obra calificada (3 personas) para el mantenimiento eléctrico;

- Un (1) Portacamp u obrador para almacenar materiales y herramientas mismo que será instalado en los predios de YPFB Transporte S.A.;

- Movilización, desmovilización, logística de equipos, herramientas y mano de obra que se utilicen durante la ejecución de los trabajos;

- Provisión de equipos, herramientas necesarias para la buena ejecución del servicio;

- Elaboración de carpeta de inicio de obra con la lista de materiales, procedimientos, instructivos, registros de calidad, etc. Conforme instructivo de los Requisitos de SSMS para Contratistas;

- Elaboración de todos los procedimientos técnicos para la totalidad del alcance de los servicios, los cuales deben ser parte de la Carpeta de Inicio aprobada por la supervisión de YPFB TR;

- Deberán considerar atención a emergencia al menos 3 horas al mes y el uso de canasta grúa certificada, hasta 2 veces por año para el reemplazo de luminarias y lugares de difícil acceso.

# CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y LAS CONDICIONES

YPFB TRANSPORTE S.A. denominará un día para la inspección previa con las empresas proponentes y para la reunión de aclaración; la inspección previa es para realizar un relevamiento de toda la información del sitio que crean necesaria, esto es requisito obligatorio para la presentación de su propuesta, la ausencia a la visita excluirá al proponente del proceso del proceso de contratación.

# SUJECIÓN DEL PROPONENTE A LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE.

Los proponentes declaran su absoluta conformidad con todas las disposiciones insertas en los Requisitos de GSSM y RSE para contratistas y cualquier otra disposición interna y conexa vigente en YPFB Transporte S.A.

En consecuencia, se considera que las propuestas a recibirse han sido elaboradas en estricta sujeción a las formas y procedimientos exigidos por dichas disposiciones.

# EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

De ser aplicable a los servicios cotizados, los proponentes deberán ofertar, para la consideración de sus propuestas, la utilización de todos los equipos y herramientas requeridos para la efectiva, completa y oportuna ejecución y conclusión de los servicios; mismos que son listados a continuación, que son enunciativos mas no limitativos:

| Equipos Y herramientas | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Porta camp | 1 | Pza |
| Alicate de corte | 2 | Pza |
| Alicate de fuerza | 2 | Pza |
| Alicate de punta | 2 | Pza |
| Alicate pela cable | 1 | Pza |
| Alicate prensa terminal tipo ojal | 1 | Pza |
| Alicate prensa terminal 1,5-6mm tipo pin | 1 | Pza |
| Arnés de cuerpo completo | 2 | Pza |
| Bolsón porta-herramienta c/sierre | 1 | Pza |
| Bloqueador de disyuntores | 2 | Pza |
| Brocas p/concreto | 1 | Jgo |
| Brocas p/metal | 1 | Jgo |
| Cabo de vida de 2 colas elástizante | 1 | Pza |
| Cabo de vida fijo simple | 1 | Pza |
| Caja plástica de 20" p/herramienta | 1 | Pza |
| Cautín | 1 | Pza |
| Cinturón p/herramienta | 2 | Pza |
| Combo de 2 libras | 1 | Pza |
| Conos de señalización de 70cm | 4 | Pza |
| Destornilladores de golpe 6pza | 1 | Jgo |
| Destornilladores planos y estrellas dieléctricos | 2 | Jgo |
| Escalera telescópica tipo A de 36 peldaños (fibra de vidrio) | 1 | Pza |
| Escalera tijera tipo "A" 6 peldaños (fibra de vidrio) | 1 | Pza |
| Escalera tijera tipo "A" 8 peldaños (fibra de vidrio) | 1 | Pza |
| Escalera tijera tipo "A" 12 peldaños (fibra de vidrio) | 1 | Pza |
| Extensible de 20 metros | 1 | Pza |
| Flexómetro de 5 metros | 1 | Pza |
| Guantes dieléctricos de goma de 1Kv. | 1 | Par |
| Lima media luna | 1 | Pza |
| Lima redonda | 1 | Pza |
| Llave allen en mm y en pulgadas | 1 | Jgo |
| Llave combinada de 5/16" a 1.1/4" 16pzas | 1 | Jgo |
| Llave combinada de 6 a 24mm 13pzas | 1 | Jgo |
| Llave crecent de 14" | 1 | Pza |
| Llave de tubo | 1 | Jgo |
| Llave stilson de 12" | 1 | Pza |

| Equipos Y herramientas | Cantidad | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Marco de cierra mecánica | 1 | Pza |
| Martillo de bola | 1 | Pza |
| Medidor multifuncional fluke 1653 | 1 | Pza |
| Nivel c/imán de 9" | 1 | Pza |
| Pasacable c/alma de acero de 30 metros | 1 | Pza |
| Pinza amp. (serie-w0123616) | 1 | Pza |
| Porta silicona | 1 | Pza |
| Prensa terminal mecánica de 10-120mm | 1 | Pza |
| Rotuladora electrónica dimo | 1 | Pza |
| Taladro portátil 1/2" c/percutor 750w | 1 | Pza |
| Tarjeta de cierre y etiquetado c/candado | 2 | Pza |
| Wincha de 50 metros | 1 | Pza |
| Fluke 1653 Equipos Multifuncional | 1 | Pza |
| Pinza amperimétrica | 1 | Pza |
| Megguer de tierra | 1 | Pza |
| Luxómetro | 1 | Pza |

# PERSONAL Y ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE

Para la prestación del servicio, YPFB Transporte S.A. requiere el siguiente personal a ser provisto por el contratista:

Un (1) Técnico electricista, de forma permanente, con la siguiente formación:

- Técnico superior en electricidad industrial;

- Dos (2) Años de experiencia en electricidad industrial en la Industria Petrolera o similar;

- Experiencia en diseño, mantenimiento y cálculos para instalaciones eléctricas industriales.

- Certificación Vigente en el curso SSMS 40 de YPFB Transporte S.A.; en caso de no contar con el certificado vigente a la fecha de presentación de propuesta, el proponente deberá adjuntar fotocopia del certificado vencido y una carta de compromiso de tomar el curso una vez este sea ofertado por YPFB Transporte S.A.

El técnico electricista deberá contará con un teléfono celular corporativo de su empresa y además debe tener una computadora portátil con internet para atender los requerimientos de YPFB Transporte S.A.

Dos (2) ayudantes Electricistas, de forma permanente, con la siguiente formación:

- Formación a nivel técnico medio en electricidad o equivalente

- Dos (2) Años de experiencia en electricidad industrial con conocimiento básico de todos los aspectos mencionados para personal eléctrico.

El personal asignado deberá contar con los 4 cursos básicos de seguridad:

- Uso de EPP,

- Comunicación de los peligros,

- Manejo de extintores y

- Primeros auxilios.

Dicho personal es el mínimo requerido para la prestación del servicio. Aclarando que, de presentarse una situación que impida el normal funcionamiento de equipos e instalaciones eléctricas objeto de la presente contratación, YPFB TR podrá solicitar al contratista, el apoyo con más personal de manera inmediata.

Los gastos emergentes por la provisión del personal, son de total y absoluta responsabilidad del contratista, tales como alimentación y transporte del personal.

Los proponentes garantizan que el personal descrito en sus ofertas cuenta con los conocimientos y la experiencia requeridos para realizar a satisfacción de YPFB TR los trabajos solicitados, y YPFB Transporte S.A. podrá comprobar, antes o durante la ejecución de los Servicios, que el personal de la empresa adjudicataria cumple con las exigencias requeridas para el tipo de trabajo para el que ha sido propuesto.  En caso de que YPFB Transporte S.A. estime que una o varias de las personas propuestas no son idóneas para el trabajo cotizado, el proponente beneficiado con la adjudicación deberá reemplazarlos inmediatamente, ya sea antes o durante la ejecución de los Servicios.

- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

El proponente adjudicatario que preste los servicios cotizados deberá cubrir todos aquellos gastos inherentes al cumplimiento de las obligaciones asumidas, así como todos aquellos emergentes de su relación obrero-patronal con el personal que por cuenta y riesgo del contratista asigne al cumplimiento del contrato.  En este marco, las empresas deberán considerar que se encuentran entre tales gastos, de manera enunciativa, más en ningún caso limitativo, los siguientes:

- Sueldos, salarios, aguinaldos, bonos, beneficios sociales, riesgos profesionales, seguro social, póliza de seguros y otros derivados de su condición de empleador. (El proponente adjudicado deberá presentar de manera mensual y/o cuando así se requiera, la constancia al cumplimiento de sus obligaciones).

- Costos relativos a su afiliación a la Caja de Salud, Gestora y otros.

- Dotación periódica de ropa adecuada, dotación que deberá realizarse cada 6 meses desde el inicio del contrato, esta dotación semestral consiste en: 1 par de botines dieléctricos, 1 par de guantes dieléctricos, 02 camisas con botones y 02 pantalones de jeans.

# FORMA DE PAGO Y TIEMPO DE ENTREGA DE SERVICIO

La forma de pago será a mes vencido mediante abono en cuenta, previa presentación de la factura, con los respaldos del mantenimiento preventivo de cada sector.

El plazo para la prestación del servicio es de 24 meses a partir de la Orden de Proceder.

# FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

PROPUESTA TÉCNICA

Para la presentación de propuesta técnica, se aplicará la Matriz de Evaluación Técnica con sus respectivos respaldos.

PROPUESTA ECONÓMICA

El Proponente, deberá ingresar sus precios establecidos, en el campo referido en el proceso de contratación; también deberá adjuntar el Formato B-1 (Planilla para la Propuesta Económica), redondeando las cifras a dos decimales (si aplicase).

# CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El método de selección y adjudicación será el cumplimiento técnico y precio evaluado más bajo.

# MATRIZ DE EVALUACIÓN

La matriz de avaluación será evaluada bajo la modalidad de CUMPLE/NO CUMPLE